上海交通大学

纳米生物医学中心

实验室手册

编制：实验室管理团队                                日期：2015.12.1

审核：古宏晨、徐宏、张春富、叶坚、熊丽琴            日期：2015.12.1

批准：古宏晨                                        日期：2015.12.1

目  录

实验室管理总则……………………………………………………………………003

组织结构及分管负责人……………………………………………………………004

分工负责及相关要求………………………………………………………………005

一、办公室…………………………………………^…………………………005

二、实验室………………………………………………………………………007

（一）331化学实验室……………………………………………………007

（二）330生物实验室……………………………………………………010

（三）315实验室…………………………………………………………013

（四）细胞房………………………………………………………………014

（五）测试室及328实验室………………………………………………018

三、计算机、网络………………………………………………………………035

四、中心文化及宣传……………………………………………………………036

五、化学药品试剂采购与保管…………………………………………………037

六、实验室安全…………………………………………………………………038

七、实验室卫生…………………………………………………………………041

八、附件（1-14）………………………………………………………………042

纳米生物医学研究中心实验室管理总则

一、我们倡导通过自主管理的理念与方式将纳米生物医学中心建设成为一个团结、和谐、充满创造力与创新精神的科研组织，全体成员为追求“纳米技术造福人类”的梦想而不断进取。

二、实验室管理是所有成员共同的责任，每一位成员都应对实验室的正常、高效运转尽自己的义务和责任。最终实现实验室的良性循环和师生的自主管理。

三、实验室管理工作的总原则：

1.岗位责任制原则。实验室的每一项管理工作都有明确的责任要求，并由专人负责。

2.规范化原则。实验室的管理形成制度，从药品、试剂、设备的采购到药品、设备、仪器的管理，从电脑的维护到网站信息的更新都制定标准化的规范，大家都按照规范执行，以保证管理工作的连续性和实验工作的流畅、高效、可重现性。

3.记录监督原则。实验室管理的各方面都要求有及时、准确的记录，以保证实验室所有工作的可追溯性。

4.权利义务统一原则。实验室赋予全体师生仪器使用权、对管理人员的监督权；全体师生必须遵守实验室公布的一切管理制度，共同维护实验室的运行秩序，保护实验室卫生安全。各实验室管理人员认真履行各自职责，并享有自主管理分管实验室的权利。

四、关于本章程

1.本章程的宗旨是为实验室成员服务，使大家在一个有组织、有秩序的环境下工作，在最大限度地为大家提供一个能充分发挥自己才能的空间的同时，培养实验室成员良好的工作习惯，为今后的科研和工作打下基础。

2.本章程是完全开放的，任何成员如对本章程有意见都可提出，经大家讨论后可进行修改后再执行。

纳米生物医学研究中心实验室

2015年12月1日

纳米中心实验室组织结构及分管负责人

| 房间 | 负责人 |
| --- | --- |
| 309办公室 | 王芳 |
| 311古老师办公室 | 王芳 |
| 313学生办公室 | 林俐 |
| 315实验室 | 王平平 |
| 细胞房 | 操凤文 |
| 324实验室 | 张春富，熊丽琴 |
| 330生物实验室 | 邓玲玲 |
| 331化学实验室 | 胡凤麟 |

纳米中心实验室分工负责及相关要求

一、办公室

（一）教师办公室负责人职责

1. 维护办公室的干净、整洁、安全、安静的办公环境与秩序；

2. 处理订水、电话账单、打印机、电脑、网络等日常事物。

3. 书橱、杂物柜、桌椅、门窗、空调、日光灯的保修、维护工作。

（二）学生办公室负责人职责

1. 维护学生办公室的干净、整洁、安全、安静的办公环境与秩序；

2. 安排值日、分配办公位置；

3. 网络、打印机、饮水等公共事务及时与王芳沟通解决；

4. 书橱、杂物柜、桌椅、门窗、空调、日光灯的报修、维护工作。

（三）学生办公室守则

1. 室内不得高声喧哗，未经大家同意不得公开播放音乐、视频等影视资料；

2. 不得私自架设电线，不得使用大功率电器，不得做饭；

3. 离开办公室请自觉关闭个人书桌的电源；每晚最后一个离开的请关闭空调、所有窗户和门；

4. 走道处不得随意堆放私人物品，不得侵占他人空间；

5. 不得把垃圾扔到垃圾桶之外；如果看到垃圾掉落出来，请帮忙拾回垃圾桶；

6. 网络、打印机、饮水等公共事务有问题，及时告知管理员。

（四）学生办公室值日生职责

1.每位值日生的值日时间为一周。当周内，值日生每天巡视办公室，看到垃圾袋满了及时更换；将掉落的垃圾放回垃圾桶中。

2.值日生必须在当周周五前对办公室进行清扫，包括：扫地；拖地；整理公共桌面上的报纸；将公共桌面上的废纸扔掉；擦拭微波炉、空调和饮水机表面；给办公室所有植物浇水。

3.值日完成后在值日表上打钩。

4.提醒下一位值日的同学。

二、实验室

（一）331化学实验室

1. 管理员职责：

（1）维护331化学实验室干净、整洁、安全，服务所有在该实验室进行科研的老师和同学。

（2）负责新进实验室人员的安全和常用仪器操作培训。

（3）负责331实验室的日常管理以及实验室安全维护，其管理重点如下：

A．对于实验室药品的管理，重点关注易燃、易爆以及有毒化学药品的管理，常用有机溶剂的订购，过期药品的清理。

B．高压N2钢瓶的日常维护，准时订购（频率约为一月一次）。

C. 烘箱的管理，每周一早晨注意及时清理烘箱。

D. 碱缸的管理，制备和管理碱缸，每周二次清理碱缸。

E. 老式水浴锅的管理，注意液面高度，防止空烧，出现安全事故；新式水浴锅的使用培训，日常维护。

F. 废液的管理，定期整理废液，按要求认真填写《化学废弃物收集明细表》，与设备处沟通，及时清理实验室废液。

G. 每天离开关闭水、电、气等阀门以及通风橱的通风及照明设备。

H. 定期（一个星期）对331实验室公共部分进行整理。

2. 331实验室常用设备使用细则

（1）旧水浴锅：

a. 使用前必须检查水位，及时添加去离子水。

b. 使用前必须检查加热器密封盖内有无积水，及时用电吹风清理。

c. 使用过程中必须在水面敷好保鲜膜。

d. 使用后必须盖上盖子，清理设备及周围桌面，带走所有实验用具。

e. 不是绝对必要时严禁在加热状态过夜使用。

（2）新水浴锅：

a. 使用前必须检查水位，及时添加去离子水。

b. 开机顺序：电源→泵开关；

关机顺序：泵→电源开关。

c. 使用过程中必须在开口槽敷好保鲜膜。

d. 温度设定：按功能键1下+上下箭头

时间设定：按功能键2下+上下箭头

最后按功能键确定设置。

e. 使用后必须盖上盖子，清理设备及周围桌面，带走所有实验用具。

f. 不是绝对必要时严禁在加热状态过夜使用。

（3）搅拌器:

a. 使用前必须检查调档头定位槽居中。

b. 严禁在定位槽偏置情况下强行使用。

c. 严禁在搅拌桨、搅拌塞、搅拌器固定头未居中对齐的情况下使用。

d. 必须在马达开启状态下调速，严禁先调速后启动搅拌。

e. 使用后必须将转速调至“零”，然后才能关闭电源，使用完毕后必须带走所有实验用具，清理周围桌面。

（4）烘箱：

a. 挥发性易燃物或刚用酒精、丙酮淋洗过的玻璃容器切勿放入烘箱中，以免发生爆炸。

b. 往烘箱中放玻璃仪器时应自上而下放入，防止残留的水滴流下使下层已烘热的仪器炸裂。

c．及时取出自己已烘好的玻璃仪器，管理员每周一上午会清理烘箱中的玻璃物品，对没有认领的物品在星期三由吴老师做公用处理。

d. 烘箱温度一般设置在70℃，无故不能随意调动。

e. 禁止在烘箱中进行化学反应。

（5）碱缸

a. 碱缸主要成分为氢氧化钠与乙醇，碱液浓度较高，使用时需要加倍注意，避免将碱液溅出，应佩戴防腐蚀手套，最好里面再带一层一次性手套。

b.瓶子放入碱缸前，应先用水洗去水溶性的污渍，再放入碱缸，放入时避免碱液溅出，且需要将瓶子完全浸没在碱液中。浸泡时间一般为6-24小时，长时间浸泡会使玻璃变脆，同时也影响他人使用。实验室管理员会一周2次清理碱缸内物品，无人认领的物品将作公用处理。

c. 捞出瓶子时，注意要先控干碱液，防止碱液污染地面，再将瓶子先置于水槽中，用水将表面碱液冲去，然后进行冲洗。

d. 如果不小心将碱液溅到皮肤上，应立即用大量的水冲洗。

e. 碱缸具有很强的挥发性，使用完毕立即将盖子盖好，防止乙醇的挥发。

（二）330生物实验室

1. 330生物实验室负责人职责

（1）维护330实验室干净、整洁、安全，服务所有在该实验室进行科研的老师和同学。

（2）负责新进实验室人员的安全和常用仪器操作培训。

（3）负责330实验室的日常管理以及实验室安全维护，其管理重点如下：

A．对于实验室试剂的管理，重点关注易燃、易爆以及有毒化学试剂的管理。

B．微型台式真空泵的废液收集。

C. 废液的管理，定期处理废液。血清废液沸腾后存取331废液存放处并做好标注。

D. 每天离开实验室，关闭水、电以及通风橱的通风及照明设备。

E．每周五对实验室公共区域进行整理。

2. 330实验室常用设备使用细则

（1）电热恒温培养箱

A. 接通电源，开启电源开关。设定所需温度，待温度达到设定温度后，将物品放入培养箱，并将玻璃门和外门关上。

B.电源线不可缠绕在金属物上，或放置在潮湿地方，防止橡胶老化导致漏电。

C.试验物放置在箱内，不宜过挤，必须留出空气自然对流空间，内室底板因接近电热器，故不宜放置试验物。

D.使用完毕后，清理箱内物品。保持箱内外的清洁。

（2）离心机

A. 接通电源和开关，设置离心转速和时间。

B. 将离心管配平对称放置，离心管内样品不应过满。

C．扣上里盖，关上离心机外盖，轻压数秒至离心机盖锁住。

D. 启动运行键，离心开始。

E. 待离心机转速降为零，离心机盖自动开启后，再取出离心管。

F. 若离心管离心后发生漏液，应及时用干净抹布擦拭干净，若有血清、或含蛋白类的样品还应用75%酒精擦拭消毒后，再用干净的湿抹布擦拭干净。

（3）冰箱

A．物品放置好，或取出后，将箱门关严。

B. 严禁贮存或靠近易燃、易爆、有腐蚀性物品及易挥发的气体、液体，不得在有可燃气体的环境中存放或使用。

C. 实验室使用冰箱禁止存放于实验无关的物品。

D．放入冰箱内的所有试剂、样品、质控品必须密封保存。

E.冰箱使用须连续供电，若切断电源，需5分钟后，再次接通电源，以免损坏压缩机。

F．放置或者取出冷冻层中的物品时，切勿用湿手触摸内壁、物品等，以免低温冻伤。

（4）电子天平

A．实验前检查电子天平是否处于水平状态。

B．接通电源，开机。

C．将称量纸或容器放在天平盘上，清零后，即可开始称量所需样品量。待读数稳定后读数，取下待测样品。

D．关机。

E．清理天平盘及实验台。

（5）超净工作台

A. 使用前30-60分钟用75%酒精进行表面消毒，将总开关开启，打开紫外开关，用紫外线灭菌灯照射杀菌消毒；

B. 使用前10分钟将风机启动；

C. 台面用干净纱布或棉布抹干净，工作时关闭杀菌灯，否则会对人体有伤害，如需照明，开启“照明”键开关，日光灯亮照明；

D. 操作者应戴好手套，并用75%酒精擦拭消毒，再进行操作。

E. 操作区为层流区，所以工作的位置不应妨碍气流的正常流动，工作人员应尽量避免引起扰乱气流的动作；

F. 工作完毕，清理工作台面，并以75%酒精擦拭工作台面，开紫外消毒30分钟，再关闭所有开关。

（三）315实验室

1. 315实验室负责人职责

（1）负责315实验室仪器的维护、管理和报修联系工作；

（2）对新进人员进行仪器操作培训；

（3）仪器的使用与登记的提醒与监督。

2. 315实验室常用设备使用细则

（1）真空烘箱的抽真空状态不可超过3h，真空度达到刻度表红线以下时，及时关闭水泵。及时登记，方便后续人员的实验安排。

（2）315实验室的水系统，请不要随便更改设置，勿停止仪器运行。及时更换水，需要更换过滤膜时，请联系管理员。

（3）各类冰箱的使用，按照各自区域放置自己的物品，不可凌乱摆放。

（4）在使用完仪器后，请及时处理仪器周边的卫生。

（四）细胞房

1. 细胞房负责人职责

（1）维护细胞房干净、整洁、有序、安全的实验环境，服务所有在细胞房进行科研的老师和同学。

（2）负责新进细胞房人员的规章制度培训和细胞复苏、培养及冻存等操作培训及实验操作考核。

（3）负责细胞房的日常管理以及卫生监督，其管理重点如下：

A．细胞房每日卫生的检查及监督，如垃圾是否清理，超净台台面是否整洁，各类物品是否摆放有序，地面是否清洁等。

B．各类仪器是否规范使用，如酒精灯内酒精量是否在正常液面，超净台，冰箱，空调等是否运作正常，离心机是否关闭，显微镜是否关闭。

C. 细胞培养箱的管理，培养箱内CO2浓度，温度，湿度是否适宜。

D. 高压CO2钢瓶的日常维护，及时订购（频率约为两月一次）。

E. 细胞房耗材，如酒精，灭菌吸管，擦镜纸，灯芯等的及时申领。

F. 及时安排并监督细胞房公用枪头，蒸馏水的灭菌及75%消毒酒精的配制等工作，保证细胞房的正常运作。

G. 每天早晚对细胞房内电、气等阀门进行检查。

H. 定期（2天）对细胞房进行紫外消毒，定期安排人员（20天）对细胞房进行大扫除并监督。

（4）管理员随时记录违规信息，并与违规者交流，力纠其错。

（5）管理员对于细胞房使用违纪者按照规章“违规执行措施”来执行。

2. 细胞房规章制度

（1）需要进细胞房做实验的同学需先在马老师处申请，首次进入细胞房的同学需在管理员的陪同下由管理员讲解细胞房使用规则之后方可自由进入。

（2）进入细胞房时，需在门口换好拖鞋，拖鞋不能带出细胞房缓冲间外，离开细胞房时需摆放好拖鞋；在细胞房内需穿着专用实验服，带好口罩，尽量避免在内长时间逗留、交谈。

（3）关于细胞房收纳盒，冰箱，细胞培养箱的使用，需按分配好的位置放置，若占用他人位置，需提前或事后告知他人，后来的同学找管理员协商。

（4）对于要解冻的血清，胰酶及双抗等均需置于空泡沫板内，以避免解冻过程中产生的水随处流淌，造成污染。

（5）关于超净工作台，使用前需查看酒精灯内液面是否足够，若不够则需及时添加同时按照规范使用超净台；为了保证超净台的整洁有序，除了PBS，DMSO外，其他私人物品在非实验时间里不要摆放在超净台内。

（6）对于超净台内的废液桶，只允许存放废液及废弃枪头，禁止存放其他废弃物，以免堵塞瓶口；废液桶即将存满时加入一颗泡腾片，溶解后将废液倒入垃圾桶，同时对废液桶进行清洗，后用75%酒精对瓶内、瓶身及瓶盖进行消毒并擦干方可再次放回超净台；倒有废液的垃圾需当天带出细胞房并换好新的垃圾袋。

（7）拿进细胞房的东西均需平铺开来，并用紫外灯照射30min；平时每两天至少需开紫外照射细胞房一次，每次约30min。

（8）离开细胞房时，检查超净台台面是否收拾妥当，超净工作台，离心机，显微镜、过滤器是否关闭，细胞培养箱是否运行正常，是否需要带走垃圾袋等。

（9）关于细胞房公用枪头及蒸馏水的灭菌工作，采取自由登记的方式，即每次灭完菌的同学在《枪头蒸馏水灭菌登记表》上对灭菌日期，灭菌者姓名及操作内容进行登记，同时管理员会根据登记情况对操作次数过少的同学进行提醒。

（10）关于细胞房的卫生打扫，根据使用人员编排《细胞房值日安排表》，打扫周期为20天打扫一次，打扫的具体时间，人员，及打扫事项都写在表里，每次打扫完毕后进行登记，同时管理员也会进行检查，不合格的同学重新打扫。

3. 细胞房常用设备使用细则

（1）细胞培养箱：

a. 打开培养箱的箱门前必须带好口罩和手套，并用75%酒精消毒，打开箱门后不要讲话或打喷嚏，拿出细胞后立马关好箱门。

b. 禁止将培养液等拿进细胞培养箱内预约，以免预约过程中产生的水滴对箱内造成污染。

c. 关注与细胞培养箱相连的CO2钢瓶内的气体量，当达到最后一格刻度时，通知管理员订购。

d. 只有在灭菌水冷却至室温时才可倒入培养箱的水槽内，以免因灭菌水温度 过高造成培养箱内的温度升高。

e. 每天注意查看细胞培养箱上的温度是否显示为37℃，二氧化碳浓度是否显示为5.0%，培养箱内的水槽内灭菌水是否足够，培养箱门是否关好，如有情况，及时通知管理员。

（2）超净工作台：

a. 长按控制面板上的ON按钮，即可启动超净台，按一下，打开电灯。

b. 将玻璃门推至规定的位置（警报声不响处），后用酒精喷壶喷洒超净工作台的台面，再用擦镜纸擦拭。

c. 点燃酒精灯，后进行细胞实验。

d. 实验结束后，盖灭酒精灯，整理台面，再用75%酒精喷洒台面并擦拭，拉上玻璃门。

e. 按一下，关闭电灯。长按UV，即可打开紫外灯，仪器设定照射时间为30min，30min后自行熄灭。

f. 紫外照射结束后，需手动关闭超净台，即长按ON按钮。

（3）室内紫外灭菌灯：

a. 将墙壁上对应的紫外闸开关拉向上方即打开，拉向下方即关闭。

b. 在无人条件下灭菌30min即可。

c. 灭菌后打开墙上的过滤器开关（向上即打开，向下即关闭），通风约30min，   之后关闭过滤器。

（4）光学显微镜：

a. 显微镜使用前，用75%酒精擦拭载物台。打开显微镜前将亮度（亮度开关在右侧旋钮处）先调至最低，后打开。

b. 使用过程中可根据需要旋转物镜即可更换放大倍数，使用后需调回到原来的倍数。

c.  离开细胞房时或较长时间不需使用时，及时关上电源，延长灯泡寿命，尽量避免频繁开关显微镜电源。

4.违规操作惩罚措施

（1）同一错误，第一次给予口头警告；第二次在纳米中心细胞房微信群内通报批评；第三次在全中心大组会通报批评；第四次则暂停细胞房的使用权限。

（2）不同错误，若累积到5次以上，则直接取消细胞房的使用权限，学习和培训后，操作合格才能再次使用细胞房。

（3）未经培训的人员，擅入细胞房给予通报批评。请使用者配合管理人员监督。

5. 细胞房卫生打扫步骤

（1）先将超净工作台用酒精灯喷洒，擦拭干净后紫外照射30min；

（2）紫外照射完毕后，根据室内温度，关闭或打开空调（以免温度过低或过高对细胞造成损伤），将细胞培养箱中的细胞全部转移到超净工作台内，尽量放置内侧，关好超净台门。转移过程中，用酒精喷洒培养皿表面；

（3）将细胞培养箱每一层包括培养箱门用酒精喷洒擦拭干净；同时对培养箱内的水槽用酒精进行擦拭并更换灭菌水；显微镜台面的灰尘用酒精擦拭干净，同时对台面进行整理；

（4）打扫地面，配制消毒水（水：消毒液=200:1）清洗地面。洗完后，将实验服铺展开，用紫外（房间上的紫外，紫外车均开启）照射细胞房及培养箱30-60min；

（5）照射完毕，将细胞按照原先的顺序转移到培养箱内，把细胞培养箱的门关好。打开过滤器，1h后关掉。

（6）打扫完登记并由管理员检查。

（五）测试室及328实验室

1. 仪器助理管理员的职责

（1）了解仪器的工作原理，测试范围，使用领域，对研究能提供怎样的信息等；

（2）负责所管大型仪器的使用功能的充分开发；

（3）负责所管设备操作人员的上岗前的操作培训；

（4）负责日常的检查和维护，监督使用者如实登记使用情况；

（5）外来样品的接收、测试与测试费的收取工作；

（6）负责异常情况的处理和报修，确定定期维护时间及与检查人员的联系工作；

（7）疑难问题的解答。

2.仪器设备操作流程、注意事项及违规处理措施

纳米粒度电位分析仪

粒度测试的操作流程：

1.	清洗样品池。并用待测液润洗一次。待测液浓度0.1-1mg/ml（颜色看起来淡淡的即可），太浓或太稀都会影响测试。

2.	使用移液枪向样品池缓慢注入1ml溶液，避免气泡；用擦镜纸将外表面擦干；

3.	打开DTS 软件（此时仪器按钮变为绿色）。按下仪器按钮，盖子弹起，将样品池轻轻推入样品槽，至其推到底。抛光的光学表面必须面向仪器前后面（朝向按钮），然后关上盖子。

4.	打开或创建自己的.dts文件。选择菜单栏measuremanual，出现设置窗口，点击measurement type，表单左边第一栏点击size。在下面几栏依次输入样品名称，选择样品参数、分散剂和样品池类型，设定温度平衡时间及测量次数。点击OK，出现测量窗口，点击Start图标开始测试。

5.  结果会自动保存；在结果中可以查看Intensity PSD, volume PSD, number PSD的结果。结果无法导出，只能保存为.pdf格式，或手动抄写数据，再用origin作柱状图。

6.	测量下个样品时，在测试窗口中点击setting，然后输入其样品名称和相关测试条件；

7.	如要编辑结果，必须将测试窗口关闭；

Zeta电位测试的操作流程：

A.用注射器吸取去离子水清洗样品池（清洗方法见下文）。最好用待测液润洗一次。

B.用移液枪取1mL样品，从样品池一端、将样品缓慢注入样品池，检查是否除去所有气泡；注意测试皿必须在水或低盐浓度下使用！

C.一旦样品开始从第二个样品端口冒出，插入塞子，移动注射器，插入第二个塞子；（在样品池的透明毛细区域，不应看到任何气泡。必要时，轻拍样品池以驱逐气泡）检查样品池是否仍然完全被样品淹没；必要时可先用样品润洗池子，以保证所测样品不被污染。

D.用纸巾擦去溅在外部电极上的任何液体；

E.打开软件，仪器按钮变为绿色，按下按钮，持样品池顶部，远离下部测量区，将样品池推入样品槽，关上盖子。样品池上的胶合线朝向仪器前面（朝向按钮）；F.选择measuremanual，出现设置窗口，点击measurement type，表单左侧第一栏点击zeta。依次输入样品名称，选择样品参数、分散剂和样品池类型，设定平衡时间及测量次数。点击OK，出现测量窗口，点击start开始测试。

G.结果会自动保存。该结果无法导出，只能保存为.pdf格式，或手动记录数据。只要记录zeta potential值就行，不用做柱状图）。

H.测量下个样品时，在测试窗口中点击setting，然后输入其样品名称和相关测试条件。如要编辑结果，必须将测试窗口关闭。

注意事项：

a.机器需预热15min方可使用；

b.将石英样品池放入机器时，必须非常小心，避免用力过大将样品池碾碎。

c.Zeta电位样品池的清洗

d.全新的样品池需先用乙醇冲洗，再用去离子水冲干净后才能加入样品。

e.测试结束后将样品池中的样品甩出，并清洗：用两支针管接在两孔上，其中一支针管吸满清水，来回挤水16~20次。换水，重复步骤3次。可以再用无水乙醇润洗。

f.清洁完后甩干，外部可用纸巾擦干，风干即可。使用前必须检查调档头定位槽居中。

g.仪器测试过程中严禁打开机器盖子。不测试时，及时将机器盖子盖上，以免灰尘落入。

h.关闭时，必须先关闭软件，再关闭机器。

i.使用完毕后必须带走所有实验用具，清理周围桌面。若有遗留的东西，管理员一律扔掉。

违规操作惩罚措施：

A.同一错误，第一次给予口头警告；若毁坏石英样品池还需进行登记；第二次在纳米中心微信群内通报批评；第三次在全中心大组会通报批评；第四次则暂停粒度仪的使用权限。

B.未经培训的人员，不可以使用粒度仪，违者批评。请使用者配合管理人员监督。

紫外分光光度计（UV-1900PC）

操作流程：

1.双击打开桌面UV-1900紫外软件，打开UV仪器电源键，在仪器操作窗口倒计时时间内（约5 s）任意按仪器操作窗口下方的操作按键，仪器进入待联机模式，点击UV软件‘进入联机’选项，待连接后，在弹出的自检窗口点击‘确定’，进入自检，自检完成后会自动进入软件测试操作界面。

2.清洗2个样品池，均加入超纯水3 ml 预备背景校正使用（对应的纳米粒子分散在哪种介质中，就使用该种介质校正背景）。

3.点击‘操作’菜单，在下拉菜单中选择‘波长扫描’，进入参数设置界面，选中‘ABS吸光度’选项，扫描速度‘快’，采样间隔（0.1、0.5、1.0、2.0 nm），一般设置为1 nm即可，记录范围在不清楚的情况下可设置为4.0000。波长扫描最大范围为190-1100 nm，可根据个人测试要求设置。点选‘基线校正’选项，点击‘确定’，仪器进入背景校正，待完成后会自动进入软件测试操作界面。

4.校正完成后，取出UV仪器靠外一侧的样品池，加入待测样品，点击‘开始’，开始样品UV数据采集，待光谱扫描完成后，先点击‘文件’菜单下‘保存’按键，将数据保存为‘.std’文件。清洗外侧样品池，换其他样品继续测试。‘.std’文件可以使用记事本txt格式打开。

5.测试完毕后，关闭紫外软件和仪器，取出样品池清洗后放回原处。

注意事项：

1. 每次机器自检失败，最好重新启动电脑和UV仪器；

2. 每测完一个样品均需要保存数据，如不保存会被后续数据覆盖；

3.‘.std’文件无法直接使用，需要先记录测试波长范围，数据间隔，在Excel中第一列先拉出波长数据，在将‘.std’文件中的吸收强度数据复制到第二列，然后再作图；

4. 如发现样品池表面吸附有杂质，最好使用王水浸泡冲洗后再使用；

5. 每次测试结束后请清理桌面。

违规操作惩罚措施：

A.操作人员需具有操作资格，未经培训且无相关操作人员陪同进行测试，第一次口头警告，本人需尽快申请培训；

B.经培训后要严格按照操作要求操作，若有毁坏石英样品池，需要及时联系管理员进行登记；仪器出现问题不能解决，需联系管理员，不得个人随意操作仪器，如导致软件或仪器损坏，将根据实际情况限制其操作资格。

Nanodrop 1000

操作流程：

A.在测试基座上加2 ul超纯水，放下悬臂。双击打开桌面ND-1000紫外软件，点击‘UV-vis’，在出现的界面点击‘OK’，仪器会自动进入紫外测试窗口。

B.用干净的纸巾吸除测试基座的超纯水，在滴加2 ul超纯水，点击‘Blank’进行背景校正。吸除超纯水，滴加2 ul待测样品，点击‘Measure’进行样品测试。重复测试样品并随时记录数据。

C.测试结束后，清洗测试基底，点击‘Exit’退出测试。

注意事项：

A.每次测试后均要在测试基座垫一张纸巾，再放下悬臂；

B.控制好样品浓度，如果浓度过低，会导致测不出或光谱吸收强度过低；

违规操作惩罚措施：

操作人员要严格按照操作要求进行操作，实验测试后需清洗基座，整理好个人物品。如不按要求操作，第一次口头警告。如重复出现不按规程操作，将取消其在半年内的操作资格。

热重

操作流程：

A.准备样品：将烘干的样品捣碎放入坩埚内（样品不低于2mg）；

B.防止断烧的情况出现，一般首次测试样品的同学应该先预热，再进行测试样品。

C.仪器操作方法：

- 开机先后无顺序，为保证仪器稳定精确的测试，除长期不使用外，仪器可不必关机。仪器要求预热2小时以上；

- 调整保护气及吹扫气体输出压力及流速；

- 选择相应的选项，保存入自己的文件夹中，“开始等待到”测试样品。

- 结束后，等待温度降至30℃以下，关闭气体阀门和开关，关闭软件。

注意事项：

A.平时水浴与仪器不关闭。

B.在炉体温度降至30℃以下时，才可打开炉盖。

C.样品平铺于底部，不可高于坩埚2/3的位置，外壁不可沾有样品。

D.放入坩埚时，轻拿轻放，勿将样品撒入炉体。

E.测试结束后，将气体关闭。

F.如实填写记录本，清理桌面。

违规操作惩罚措施：

A.任何错误，不可犯3次，首次管理员提醒，再次中心群内警告，第三次中心组会通报批评，严重者写检讨报告，宣读。之后禁用3月。

B.未培训者，不可擅用。

PH计

操作流程：

A.将饱和液取下，冲洗电极，用滤纸把水吸干；

B.按“读数”键即可，无需按其它键；

C.测试结束后，将电极用水冲干净，放入饱和液中。

注意事项：

A.按键时只需点按“读数”，不可长按，勿按其它键。

B.测前和测后，都需将电极洗净，水吸干，不可污染饱和液。

C.电极未完全浸入饱和液时，需及时加入饱和液。

D.如实填写记录本，清理桌面。

违规操作惩罚措施：

A.任何错误，不可犯3次，首次管理员提醒，再次中心群内警告，第三次中心组会通报批评，严重者写检讨报告，宣读。之后禁用3月。

B.未培训者，不可擅用。

原子吸收分光光度计（AAS）

管理员职责：

A.熟练掌握仪器的使用；对操作员使用仪器进行上岗培训、演示培训；监督操作人员的仪器使用情况；定时对操作员进行考核，向全中心同学进行培训；定期对仪器进行维护。

B.仪器管理员制定简明、易懂的使用步骤说明及仪器使用注意事项，并张贴在仪器周围。

C.仪器管理员及时把握仪器的更新状态，积极学习新的测试方法和应用，主动参加仪器生产商提供的相关技术培训。

D.仪器管理员收集大家使用仪器过程中反馈的意见，与负责老师联系，针对使用意见做出回应；及时向负责老师报告仪器使用中违规事件，并适时根据仪器使用的情况提出对本管理方案的修改意见。

仪器操作资格：

A.原子吸收光谱仪对本中心所有老师和同学开放，其使用采取资格考核制度。凡是获得操作资格人员，均可独立使用。由仪器管理人员负责培训、考核。仪器管理人员每半年对申请者进行培训，培训合格后发放操作资格。

B.已获得操作资格的使用人员，必须严格按照仪器使用规程进行操作（参照《AA操作规范》），操作完毕之后进行基础的仪器维护。对于被发现两次未按照操作规程进行仪器操作人员，取消其操作资格。同时，操作资格实行每年考核一次，不合格者取消使用资格。为达到警示的目的，操作资格取消时间为半年。半年后可重新申请资格考试.

C.未取得仪器使用资格的同学，不允许擅自使用仪器，违者作为重大违纪事件交与中心领导处置。

仪器操作规程：

A.样品处理：样品处理因样品不同存在差异。强酸、强碱和有机脂肪组织容易引起管道腐蚀或阻塞，使用者必须认真进行样品前处理。具体前处理方法请参照《AA常用样品处理方法》。对于该处理方法无法处理的样品，需同管理人讨论，共同制定处理方法，否则因处理方法不当造成仪器损坏的，将追究使用者的责任，直至赔偿损失。

B.本仪器对外开放，采取收费制度，收费参考学校分析测试中心同类仪器的标准。测试由仪器管理员进行。

C.由于原子吸收有氢火焰和石墨炉两个检测部分。目前暂不开放石墨炉的检测功能，待石墨炉检测样品条件具备时再行开放。如使用者有需要可请管理员代为检测。

D.仪器使用前，必须进行向管理员预约登记，在跟管理员领取标准样品之后方可进行检测，并负责保持自己在使用过程中及使用后仪器周围的卫生，仪器使用完毕后，严格按照操作规范关闭仪器，并且向管理员归还标准样品，并在相应安全使用登记表上签字，接受管理员检察监督。

E.使用人员在使用过程中若发现仪器出现意外情况，不得擅自处理，要及时向负责人汇报；如果出现发现问题不及时报告者，记操作不合格一次。

仪器元素灯以及标准样的管理：

A.由于原子吸收分光光度计需要使用元素灯与标准样。对于没有标准样品或元素灯的样品测试，标准样品和元素灯测试者需自行购买。然后仪器管理人员登记入库。

B.标准样品由管理员统一保管并且配置。标准样的使用必须严格按照操作规程进行，以免造成标准样品污染。一旦标准样品污染，操作员必须通知管理员，由管理员处理，并重新配置。

注意事项：

A.仪器应严格按照操作规范使用。使用后应关闭燃气开关，仪器及相关电脑开关，以及电源总闸开关，以避免可能因电路问题造成的仪器损坏和其他安全事故。

B.仪器所使用的相关燃气钢瓶周围，禁止存放氧化性的气体和物品。燃气钢瓶应注意避免阳光直接照射，多通风。

C.在仪器检测和燃气打开之前，应先打开窗户并且打开通风设备，对房间进行通风。在使用过程中，时刻保持通风系统的开启，检测完毕后，关闭仪器和燃气开关之后，再关闭通风设备。

D.乙炔气体中钢瓶内的气体压力达到0.5MPa时，应禁止使用。

E.原子吸收房间在不使用仪器的时候应勤通风，如有可疑味道请联系管理员。平时不要随意开关仪器和燃气开关，敲击，撞击燃气钢瓶。

AAS氢火焰检测操作流程:

A.打开电源总闸，检查所测元素灯是否装入仪器，检查仪器和所用燃气。

B.打开电脑，原子吸收分光光度计和上方通风装置。

C.启动电脑中原子吸收程序ZeemanAAS

D.进入方法设定模式(method)，设定仪器检测方法

弹出弹框，选no

Flame

选择元素

填写灯位

填写样品信息，样品编号

E.仪器方法调用，点击仪器控制，选择set condition

F.样品检测阶段

a.打开压力泵

b.打开燃气瓶： 乙炔气（0.08-0.1mPa）

c.打开循环水

d.点火，仪器自动进入漏气检测模式Leak test

e.点击Ready ,将进样器插入纯水中

f.背景调零 Auto Zero，之后进行检测，点击

g.依次进行标准曲线测定，样品测定（注：每次测定后都将进样器放回纯水中，之后进行下一个样品的测定。）

G.仪器关机阶段

a.样品进样器在纯水中吸水5分钟

b.样品进样器放在空气中5分钟

c.关闭火焰

d.关闭乙炔气

e.关循环水，空气泵

f.将空气泵上的橡皮管阀门打开几秒钟，将里面的水放干净，无水即可关闭气阀

g.关原子吸收分光光度计，关电脑，抽风装置

h.关闭总闸开关

AAS石墨炉检测操作流程

A.打开电源总闸，检查所测元素灯是否装入仪器，检查仪器和所用燃气。

B.打开电脑，原子吸收分光光度计和上方抽风装置。

C.启动电脑中原子吸收程序ZeemanAAS

D.进入方法设定模式(method)，设定仪器检测方法

填写样品信息，样品编号，对应的样品杯号码

弹出弹框，选no

Graphite furnace

选择元素

填写灯位

E.将对应的样品倒入样品杯中，放入程序自动进样托盘中。

F.仪器方法调用，点击仪器控制，选择set condition

G.样品检测阶段

a.打开燃气瓶：氦气（0.5 mPa）

b.打开循环水

c.点火

d.点击Ready

e.背景调零 Auto Zero，之后进行检测，点击

f.仪器自动进行标准曲线测定，样品测定

H.仪器关机阶段

a.关闭乙炔气（石墨炉关闭氦气）

b.关循环水

c.关原子吸收分光光度计，关电脑，抽风装置

d.关闭总闸开关

冷冻干燥机

注意事项

A.机器每周只开放一次，时间为每周周一下午3:00。冻干结束时间为每周周二下午3:00。

B.需要冷冻干燥样品的同学请提前和我说声，并且要在下午3:00之前做好以下准备工作（提前告知我你的样品的位置）。

C.冷冻的样品必须分散在水中，总厚度不得超过1cm，请提前预冻。样品表面要用保鲜膜包好，并且扎若干小孔。

D.样品要提前拿到-20度冰箱冻30min以上，然后拿到-80度冰箱冻30min以上或者直接将样品放到-70度冰箱中冷冻1h左右。

E.样品中不得有有机溶剂（非常重要）。

多功能自动酶标仪

操作流程

- 接通仪器和电脑电源。

- 先开仪器开关，再开电脑。

- 点开应用程序，仪器自检。

- 放入待测样品板至样品槽。

- 根据实验需要选择实验参数。

- 点击开始，进行测量。

- 数据保存在自己的文档中。

- 退出应用程序后，关闭仪器电源。

注意事项

a. 先开仪器再开电脑。

b. 放置和取出样品板时，均应轻拿轻放。放置样品溅出，污染样品槽。若不小心溅出，应及时清理消毒。

c. 先关闭软件，再关闭机器。

d. 使用完毕后清理台面，做好仪器使用登记。

f. 使用过程中，若发现仪器出现故障，应及时告知管理员。

违规操作惩罚措施

a.同一错误，第一次给予口头警告；第二次在纳米中心微信群内通报批评；第三次在全中心大组会通报批评；第四次则暂停使用权限。

b.未经培训的人员，不可自行使用仪器。

BD C6流式细胞仪

操作流程

A.开机

- 开电脑，开软件，放置一管ddH2O在上样处；

- 开机前先检查鞘液瓶、废液瓶以及两个清洗瓶内的水位是否合格，保证无误后开启机器，仪器自动执行“startup”，时间大约5min；

- “startup”完成后，仪器状态显示连接且信号灯绿色，表明可使用；

- 为了保证测得效果，建议上样前用ddH2O清洗15min，直至测定时被检颗粒速度小于10个/秒，说明液流内无杂质，可进行下一步样品采集；

B.采集样品

a. 放置样品于上样处；

b. 设置采样条件，包括采用数目或时间或体积，上样速度和阈值；

c. 在操作面板上选择样品位置，命名样品名称，点击“run”，开始采样；

C.关机清洗

a. 放置一管ddH2O，运行10-15min；

b. 放置一管1% NaClO清洗液，运行10-15min；

c. 放置一管ddH2O，运行10-15min，运行结束后ddH2O保留在上样处，使上样针浸没于水中，放置空气进入影响检测液流；

d. 退出软件，短按电源键关机，通常关机过程会清洗一遍管路，时间约为13min；

注意：关机清洗步骤（ddH2O清洗+NaClO清洗+ddH2O清洗）为当天最后一位使用者所必须做的工作，清洗时间要根据之前测定的样品数量而定。如：若只测定了10个样品，清洗时间为5min ddH2O清洗+5min NaClO清洗+5min ddH2O清洗；若只测定了30个样品，清洗时间为15min ddH2O清洗+15min NaClO清洗+15min ddH2O清洗；

注意事项

a. 使用前必须检查仪器左侧的鞘液瓶、废液瓶以及清洗液瓶内的水位高度；

b. 严禁在鞘液液面、清洗液很低的情况下强行使用，会导致管路进气泡仪器不正常；

c. 使用时需时刻关注测试面板上的信号灯状态，只有显示绿灯时为正常，若显示黄灯或者红灯，必须立马停止测试，待解决问题后再继续测试；

d. 使用后必须进行管路清洗工作，若还有下一位测试者等待使用，则可直接用ddH2O清洗10-15 min，保证管路无杂质；若为当日最后一位测试者，则需严格按照关机清洗步骤（ddH2O清洗+NaClO清洗+ddH2O清洗）进行；

e. 使用仪器后请养成习惯，注意及时登记。

违规操作惩罚措施

a.同一错误，第一次给予口头警告；第二次在纳米中心办公室内通报批评，并请吃辣条；第三次在全中心大组会通报批评，并宣读规范操作承诺书；第四次则暂停C6流式细胞仪的使用权限。

b.不同错误，若累积到5次以上，则直接取消C6流式细胞仪的使用权限，学习和培训后，操作合格才能再次使用细胞房。

c.未经培训的人员，擅自使用C6流式细胞仪给予通报批评。请使用者配合管理人员监督。

三、计算机、网络

负责人：王芳

管理员职责：

1.负责打印机、计算机及配件的询价、采购、管理、维护、维修工作。

2.负责与网络相关事务的管理及网络维护等工作。

3. 不定期对电脑进行检查是否正常工作。

4. 处理各类计算机软硬件和办公设备故障。

5. 对于系统和网络出现的异常现象网管应及时进行分析，处理，采取积极应对措施。

四、中心文化及宣传

负责人：古隽溪

管理员职责：

1.实验室网站的建设、维护、升级与定期更新，目的是建设一个对外宣传与展示的窗口,对内信息共享的平台(如讲座通知、活动信息的发布等)；

2.微信、微博（上海交大纳米生物医学研究中心）等信息共享平台的建设。利用平台即时交流科研、实验心得，文献与资源的分享，进行学术讨论等；

3.常用科研绘图软件的组织培训；

4.走廊及办公室展板、宣传栏的信息采集、整理、制作、更新、维护等相关工作；

5. 其它未提及的跟中心文化宣传相关的工作。

附：

微博号：请搜索“上海交大纳米生物医学研究中心”。

五、化学药品试剂采购与保管

负责人：吴建英老师

（一）管理员职责：

负责实验室化学药品、试剂、耗材（包括记录本、实验服等）的采购和管理工作。

（二）采购流程：

1）管理员根据库存情况及时采购公用化学药品和实验耗品，由管理员负责验收与保管。实验人员根据实验需要向管理员领取药品，并填写领料单。如果属于特殊药品，由实验人员对化学药品性能、安全技术说明书、价格、供应商进行全面调研并提出采购计划；

2）采购计划由课题负责人签字后由管理员负责采购；

3）化学药品到货后由实验人员和管理员共同验收；

4）验收合格后按合同（或约定）付款。

（三）化学药品的登记：

学校实验室管理系统（http://lab.sjtu.edu.cn/）

六、实验室安全

负责人：胡凤麟

（一）实验室安全员职责

1. 负责整个纳米医学生物中心的实验室安全，与学校、学院、派出所进行良好的联系和沟通，及时反应中心安全情况，排除中心和实验室的安全隐患，配合学校、学院、派出所的例行检查。

2. 与负责老师保持紧密的沟通，解决实验室发生的问题。

3. 负责剧毒药品保险箱的管理（2015剧毒化学目录见附录）。

（二）废液管理细则

1. 实验室所产生化学废液应使用专门的塑料桶或旧试剂瓶盛装，拧紧盖子，并在桶（或瓶）上贴上标签，注明废液的主要成分及产生此废液的实验室房间号和使用人；废弃的固、液体化学试剂需处理时，应保持在原瓶内存放，保留原有标签。

2. 重金属、有机类、酸类和碱类等不同类别待处理化学废液必须分开处理，不能置于一个废液瓶中。

3. 试剂空瓶必须同化学废液分开收集，放入专门的塑料包装袋中并做好标志。

4. 多余或废弃的剧毒化学品应先由作“无害化”处理后再作为一般废弃物处置；无能力自行处理的，应与实验室管理员沟通协商处理。

5. 在实验室过程中，发现过期的化学药品，应及时清理，将其放于废液存放处，并在试剂瓶上注明废弃时间、处理人。

（三）实验室安全条例

1. 实验室内严禁进行本实验室安全条件无法达到的化学实验和生物医学实验。

2. 实验室内严禁吸烟、饮食、打闹。

3. 使用和处理腐蚀性、有毒或易燃物质时，必须穿戴好工作服和防护用品（防护眼镜、防毒面具、手套等）。

4. 在使用不熟悉的化学品前应查阅安全技术说明书（MSDS），详细了解该化学危险品的理化性质，使用方法和防护措施，并严格按实验规程执行。

MSDS查询网址：http://www.somsds.com/

该网址没有的信息，可以到大型试剂公司网站上查询。如TCI，sigma等。

5. 对于自己不熟悉和有危险的实验操作，应及时请教他人，并与实验室管理员商量进行，禁止任意混合各种试剂药品，以免发生意外事故。

6. 危险化学品已分类存放，相互保持安全距离。普通化学品按类存储，取用时按规则取用，取用完毕切勿随意放置，必须放回原位。

7. 有刺激性、易挥发或有毒气体的实验，都应在通风橱内进行。易燃、易爆物质的实验，都应在远离明火的地方进行，最好在通风橱内进行。

8. 有毒、易致癌试剂必须小心处理，防止接触个人身体和公用设备，使用完毕必须装入废液瓶并贴上醒目标签。

9. 废弃危险化学品严禁排入下水道，应贴好标签分类收集，妥善储存，并在容器外加贴废弃物的标签（见废液回收管理细则）。

10. 烘箱、马弗炉等高温设备内严禁放入易挥发、易燃、易爆试剂，严禁随意调动烘箱温度。

11. 所有装有稀酸、用于清洗的反应器必须放置于通风橱中，为防止对设备的腐蚀，严禁敞口放置。

12. 实验室所有药品、仪器未经许可不得带出实验室外。

13. 实验完毕，应将实验室整理干净，试剂、物品物归原处，摆放整齐，洗净双手，关闭水、电、气等阀门后才能离开实验室。

（四）事故惩罚措施明细：

1、对于出现实验室安全与不规范操作的人员，采用处罚实验室值日的方式，值日排在正常实验室值日表后面，由陈媛安排。

2、实验室安全事故的界定：循环水漏水漫出通风橱，危险药品处理不当，出现着火现象，水浴锅干烧，擅自进行危险操作，废液未注明成分和使用人等。出现以上现象，责任人罚值日1周。

3、实验室不规范操作的界定：实验台面不整洁，实验完毕未收拾台面，药品使用不规范，实验结束后通风橱未关闭，碱缸使用不当，搅拌器使用时未严格将凹槽对中等。出现以上情况一次，警告一次；两次责任人罚值日1周。

七、实验室卫生

负责人：陈媛

（一）管理员职责

1.负责安排值日生；

2.负责督促、检查、记录卫生完成情况。

（二）卫生条例

1. 所有实验人员必须按照安全卫生负责人（陈媛）制定的值日安排表落实房间值日。

2. 每周值日人除负责地面、公用桌面卫生外，还需认真清理公用设备、仪器、窗台、药品柜、水池等，值日完成之后请在规定的值日表上签名，注明值日情况。

3. 个人桌面卫生由相应的个人负责，除实验时间外，所有个人物品一律不得放于桌面上，桌面以下不得堆放箱子等杂物，实验完毕必须清理桌面。

4. 个人架子上要求只放药品、样品、试剂等物品，置于台面两层架子上，而且分类放置。

5. 其他物品置于个人的柜子和抽屉中，实验服统一挂于指定位置，不得堆放在桌面上。

6. 水池旁边除公用抹布、试管刷、洗洁精等外严禁堆放个人实验物品。

7.通风橱、水浴锅、烘箱等公用设备使用之后必需完成清洁与整理，除装有稀酸的容器外不得放置其他个人物品，如遇到通风橱脏乱差、堆放杂物的，负责人和值日人有权提醒和记录。

8. 公用物品统一放在公用柜子抽屉和架子上，非一次性公用物品用后请务必及时放回原处，摆放整齐，以方便他人使用。

八、附件

附件1： 纳米中心仪器设备及管理员一览表（20151201）

| 仪器名称 | 仪器型号 | 供货单位 | 报修电话 | 位置 | 资产编号 | 仪器 状态 | 管理员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纳米粒度电位分析仪 | Zetasizer Nano ZSP | 马尔文 李如铁 | 18602112725/400-820-6902 | 326 | 201530759 | 正常 | 林俐 |
| 紫外可见分光光度仪 | UV1900 | 上海 王珂 | 18117230873 | 326 | 201437729 | 正常 | 金秀龙 |
| 核酸蛋白测定仪 | ND-1000 | 基因公司 王静 | 13391198967 15000339107 | 326 | 200823360 | 正常 | 金秀龙 |
| 表面张力仪 | K100 | 华嘉 胡江 | 13601714067 | 326 | 200820967 |  | 徐老师 |
| 多功能酶标仪 | WallacVictor1400 | PE公司 何丽辉 应用工程师董玲苏 | 13311875160 13801802869 | 326 | 200405759 | 正常 | 邓玲玲 |
| 弛豫分析仪 | mq60 | PE公司 费坚 | 13917383677 | 326 | 200821871 | 正常 | 刘哲涛 |
| 冷冻干燥机 | BETA1-8 | 陈礼斌 | 13524456201 | 328 | 20026279 | 正常 | 陈媛 |
| 超细分散机 | PML-H/N | 爱立许 丁标 | 13501620240 |  |  |  |  |
| PCR仪 | PTC-200 | 宝赛 张庆 | 13564066824 | 328 | 00405146 |  |  |
| 磁分离仪 | AGOWA | PE公司 韩力薇 | 13501805883 | 走廊 |  |  |  |
| 智能型电炉 | SZ-12 | 化工装备研究所 | 63275018 | 331 | 2002B138 |  |  |
| 纳米超顺磁热疗仪 | HFP-35A | 自制 | 66529520 | 330 | 无 | 不清楚 |  |
| 纳米超顺磁热疗仪 | / | 上海仁钧高频设备有限公司 | 021-66529520 | 330 | 200403460 | 不清楚 | 邓玲玲 |
| 信号处理仪 | FT1-10 | 深圳新世联：周 | 13902315053 | 328 | 00305151 |  |  |
| 自动滴定仪 | T50 | 袁波 | 13701869602 | 326 | 200825401 |  | 徐老师 |
| 凝胶图像仪 | GIS-2009 | 天能公司 | 63051016 | 315 | 201536219 |  |  |
| 旋转蒸发仪 | R-201 | 申胜生物 | 62716705 | 331 | 201231998 | 正常 | 胡凤麟 |
| 恒温振荡摇床 | SHZ-88A | 博莱特公司 | 0512-53817161 | 328 | 20024800 |  |  |
| 超级恒温槽 | 501 | 荣丰公司 | 58559076 | 331 | 00606672 |  |  |
| 超级恒温槽 | YJ501 | 跃进公司 | 68120298 |  |  |  |  |
| 超声清洗器 | CQ2200 | 弘兴公司 | 64786275 |  |  |  |  |
| 超声清洗器 | USC-202 | 波龙公司 | 64283239 | 331 |  | 正常 | 胡凤麟 |
| 远红外干燥箱 | YHG | 跃进公司 | 68120298 |  |  |  |  |
| 箱式电炉 | SX2 | 荣丰公司 | 58559076 | 331 | 20017099 | 正常 | 胡凤麟 |
| 鼓风干燥箱 | LC-213 | 爱斯佩克公司 | 62380603 | 328 | 20027821 |  |  |
| 鼓风干燥箱 | 9240AH | 华连公司 | 66600934 | 331 | 00600905 | 正常 | 胡凤麟 |
| 离心机 | Microfuge 16 | 新颂伦 陈中明 | 13122746918 |  |  |  |  |
| 精密恒温槽 | JWC-32B | 思尔达公司 | 33504401 |  |  |  |  |
| 电子天平 | MP-15K | 恒平公司 | 54580312 |  | 00300832 |  |  |
| 生化培养箱 | LRH-70F | 一恒科技 | 66057816 | 328 | 00600903 |  |  |
| 恒温振荡培养箱 | THZ-98A | 一恒科技 | 66057816 | 331 | 00600902 |  |  |
| 原子吸收光谱 | Z-2000 | 日立 | 13916619261 | 328 | 201249951 | 正常 | 陈媛 |
| 流式细胞仪 | BD Acurri C6 | BD, 孙凡 | 18917699932 | 326 | 201530751 | 正常 | 张鼎晟子 |
| PH计（两个） | FE20 | 梅特勒-托利多 | 无 | 326 | 201249934 (201249935) | 正常 | 王平平 |
| 荧光分光光度仪 | LS-55 | PE公司 刘文函 应用工程师孙明 | 13524572553 13901739053 | 326 | 00405762 | 正常 | 王平平 |
| 超低温冰箱 | Thermo 700 | 宝赛公司李东波 | 13701721743 | 315 | 200920536 | 正常 | 王平平 |
| 超纯水系统 | Purelab pius | 王剑利 | 18616794589 | 315 |  | 正常 | 王平平 |
| 高压灭菌锅 | LDZX-40BI | 申安公司 蔡先生 | 13901637127 59578384 | 315 |  |  | 王平平 |
| 真空烘箱 | DZF-6050 | 精宏公司 | 61072080 | 315 | 20017098 | 正常 | 王平平 |
| 超声细胞粉碎机 | JY92-2D | 宁波新芝，郑正东 | 54191054 13801634795 | 315 | 201249932 | 正常 | 王平平 |
| 反渗透纯水系统 | RO5000 | 瑞枫公司白义林 | 18121063990 | 315 |  | 正常 | 王平平 |
| 热分析仪 | TG209 | 耐驰公司史立萍 | 13701853927 | 326 | 200921844 | 正常 | 王平平 |
| 冷冻离心机 | 5804R | 基因公司 王静 | 13391198967 | 315 |  | 正常 | 王平平 |
| 冰箱 | BCD-282WD- | 上海夏普 | 无 | 315 | 200501557 | 正常 | 王平平 |
| 冰箱 | BCD-215TS- | 青岛海尔 | 无 | 315 | 201238089 | 正常 | 王平平 |
| 冰箱 | BCD-198 | 博西华家用电器 | 无 | 315 | 200824763 | 正常 | 王平平 |
| 冰箱 | BCD-198T | 伊莱克斯 | 无 | 315 | 200403461 | 正常 | 王平平 |
| 纯化层析仪 | AKTA | GE 刘曾兴 | 13917252725 | 328 | 00305090 |  |  |
| 自动磁分离工作站 | MultiprobeII | PE公司 韩力薇 | 13501805883 | 走廊 | 00405760 |  |  |
| 生物安全净化柜 | MSC-1.2 |  |  | 315 | 200925880 | 正常 | 操凤文 |
| 倒置显微镜 |  | 37XB |  | 315 | 201021000 | 正常 | 操凤文 |
| 二氧化碳培养箱 | 3110 | 宝赛公司 彭锟 | 13918130766 | 315 | 200823359 |  | 操凤文 |
| 迷你离心机 | LX-200 | 海门市其林贝尔 |  | 330 | 201234578 | 正常 | 邓玲玲 |
| 电热恒温培养箱 | DHP-9272 | 上海一恒科技 | 021-61550322 | 330 | 200404512 | 正常 | 邓玲玲 |
| 旋转培养器 | QB-128 | 海门市其林贝尔 |  | 330 | 201251411 | 正常 | 邓玲玲 |
| 旋转培养器 | QB-128 | 海门市其林贝尔 |  | 330 | 201251412 | 正常 | 邓玲玲 |
| DNA混合仪 | DH-Ⅱ | 宁波新芝袁进 | 13166261762 | 330 | 201435960 | 故障 | 邓玲玲 |
| DNA混合仪 | DH-Ⅱ | 宁波新芝袁进 | 13166261762 | 330 | 201435959 | 正常 | 邓玲玲 |
| 混合仪 | DH-Ⅱ | 宁波新芝袁进 | 13166261762 | 330 | 201147495 | 故障 | 邓玲玲 |
| 大盘磁力搅拌器 |  | IKA（厂家） |  | 330 | 201147241 | 不清楚 | 邓玲玲 |
| 水平脱色摇床 | PY-120 | 北京鼎国 |  | 330 | 2002A421 | 不清楚 | 邓玲玲 |
| 常压微波合成反应仪 | MAS-Ⅱ | 新仪微波化学科技 | 13817089474 | 330 | 201039595 | 正常 | 邓玲玲 |
| 冰箱 | / | 海尔（厂家） | 400-966-5582 | 330 | 201141262 | 正常 | 邓玲玲 |
| 冰箱 | SC－329 | 海尔（厂家） | 400-966-5582 | 330 | 200606046 | 正常 | 邓玲玲 |
| 电子天平 | PB602-N | METTER TOLEDO |  | 330 | 20028020 | 正常 | 邓玲玲 |
| 超净工作台 | SWF-CJ-2F | 上海妙生科贸有限公司 李桂圆(维修) | 18621100231 | 330 | 200600901 | 正常 | 邓玲玲 |
| 海尔空调 | KFR-50LW/02RA1(R2DBPF) | 海尔(厂家) | - 4006850816 | 330 | 201238091 | 正常 | 邓玲玲 |
| 离心机 | Microfuge 16 | 新颂伦 陈中明 Beckman Coulter. | 13122746918 | 330 | 201249947 | 正常 | 邓玲玲 |
| 离心机 | Microfuge 16 | 新颂伦 陈中明 Beckman Coulter. | 13122746918 | 330 | 200925881 | 正常 | 邓玲玲 |
| 电子恒温搅拌器 | RW20 |  |  | 331 | 201032829 |  | 胡凤麟 |
| 电子恒温搅拌器 | RW20 |  |  | 331 | 201032830 |  | 胡凤麟 |
| 电子恒温搅拌器 | RW20 |  |  | 331 | 201032831 |  | 胡凤麟 |
| 真空油泵 | 2XZ-2 |  |  | 331 | 201146857 |  | 胡凤麟 |
| 大盘磁力搅拌器 | big squid |  |  | 331 | 201147240 |  | 胡凤麟 |
| 大盘磁力搅拌器 | big squid |  |  | 331 | 201147242 |  | 胡凤麟 |
| 恒温槽 | ZC-10 |  |  | 331 | 201147243 |  | 胡凤麟 |
| 恒温槽 | ZC-10 |  |  | 331 | 201147244 |  | 胡凤麟 |
| 恒温槽 | ZC-10 |  |  | 331 | 201147245 |  | 胡凤麟 |
| 数控超级恒温槽 | SBR601 |  |  | 331 | 201239526 |  | 胡凤麟 |
| 数控超级恒温槽 | SBR601 |  |  | 331 | 201239527 |  | 胡凤麟 |
| 超声清洗机 | SB25-12DTN |  |  | 331 | 201249936 |  | 胡凤麟 |
| 磁力搅拌器 | Big squid |  |  | 331 | 201249937 |  | 胡凤麟 |
| 磁力搅拌器 | Big squid |  |  | 331 | 201249938 |  | 胡凤麟 |
| 磁力搅拌器 | Big squid |  |  | 331 | 201249939 |  | 胡凤麟 |
| 机械搅拌器 | RW20 |  |  | 331 | 201249941 |  | 胡凤麟 |
| 机械搅拌器 | RW20 |  |  | 331 | 201249942 |  | 胡凤麟 |
| 机械搅拌器 | RW20 |  |  | 331 | 201249943 |  | 胡凤麟 |
| 机械搅拌器 | RW20 |  |  | 331 | 201249944 |  | 胡凤麟 |
| 磁力搅拌器 | RH DIGITAL |  |  | 331 | 201441221 |  | 胡凤麟 |
| 磁力搅拌器 | RH DIGITAL |  |  | 331 | 201441222 |  | 胡凤麟 |
| 磁力搅拌器 | RH DIGITAL |  |  | 331 | 201441223 |  | 胡凤麟 |
| 磁分离处理仪 | AGOWA SEP960 |  |  | 331 | 00405182 |  | 胡凤麟 |
| 六头搅拌机 | HJ-6 |  |  | 331 | 2002A092 |  | 胡凤麟 |
| 不锈钢立式灭菌消毒器 | LDZX-40B1 |  |  | 331 | 2002A358 |  | 胡凤麟 |
| 纯水系统 | Lab Pure |  |  | 331 | 200925076 |  | 胡凤麟 |
| 鼓风干燥器 | 9123A |  |  | 331 | 2002A359 |  | 胡凤麟 |
| 磁场计 | HT100G |  |  | 331 | 00707278 |  | 胡凤麟 |
| 电子搅拌器 | IK |  |  | 331 | 00500165 |  | 胡凤麟 |
| 电子搅拌器 | IK |  |  | 331 | 00500166 |  | 胡凤麟 |
| 高速分散器 | T-18 |  |  | 331 | 2001A752 |  | 胡凤麟 |
| 全自动数码凝胶成像分析系统 | GIS-2009 |  |  | 331 | 00411822 | 已坏 | 胡凤麟 |
| 蠕动泵 | D1000B |  |  | 331 | 20017092 |  | 胡凤麟 |
| 电动搅拌机 | RW-20N |  |  | 331 | 20017096 |  | 胡凤麟 |
| 循环水泵 | SHB-3 |  |  | 331 | 20022590 |  | 胡凤麟 |
| 电热鼓风干燥器 | 9023 |  |  | 331 | 20025492 |  | 胡凤麟 |
| 无油空气压缩机 | KT-B |  |  | 331 | 2002A419 |  | 胡凤麟 |
| 电极 | InLab Routine Pro-ISM |  |  | 326 | 201249940 |  |  |
| 灵巧粉碎机 | DJ-04B |  |  | 326 | 20017097 |  |  |
| 不锈钢过滤器 |  |  |  | 326 | 2001A753 |  |  |
| 真空泵 | 2XZ-4 |  |  | 326 | 2001D113 |  |  |
| 稳流稳压调压器 | SVC-5KVA |  |  | 326 | 00500745 |  |  |
| 电位分析仪 |  |  |  | 326 | 00305007 |  |  |
| 恒温水浴 |  |  |  | 326 | 00305079 |  |  |
| 流变仪 |  |  |  | 326 | 00305080 |  |  |
| 光度电极 | DP5 |  |  | 326 | 201249948 |  |  |
| 晶体管高频电源 | JTG-15B |  |  | 326 | 00300352 |  |  |
| 恒流泵 | HL－2S |  |  | 326 | 00404054 |  |  |
| 全自动色差计 | SC-80C |  |  | 326 | 20024960 |  |  |
| 紫外可见分光光度计 | UV 330 |  |  | 326 | 20026338 |  |  |
| 紫外分光光度计 | Nanodrop 1000 |  |  | 326 | 200823360 |  |  |
| 倒置式显微镜 | XDS-1A |  |  | 328 | 00412472 |  |  |
| 电子天平 | XS105DU |  |  | 328 | 201249945 |  |  |
| 超级恒温水浴 | 501 |  |  | 328 | 00311964 |  |  |
| 减压阀 | YQA-401 |  |  | 328 | 2002A134 |  |  |
| 分析天平 | PL-203 |  |  | 328 | 00500746 |  |  |
| 电子保险箱 | TH-13-630 |  |  | 328 | 201021832 |  |  |
| 锁相放大器 | 7280DSP |  |  | 328 | 201133187 |  |  |
| 振荡器 | HY-2 |  |  | 328 | 00313011 |  |  |
| MAR测试条组件 | ADS |  |  | 328 | 200821040 |  |  |
| 电子防潮柜 | CMX90(A) |  |  | 328 | 200821316 |  |  |
| 烘干器 | HW-8F型 |  |  | 328 | 2002A457 |  |  |
| 电热鼓风干燥器 | HW-SF型 |  |  | 328 | 2002A587 |  |  |
| 耐溶剂搅拌式超滤装置及配件 | EA |  |  | 328 | 201147497 |  |  |
| 精密恒温循环装置 | XT5706 |  |  | 328 | 00601217 |  |  |
| 搅拌式超滤杯及配件 | 5122 |  |  | 328 | 00704327 |  |  |
| 电子分析天平 | AG135 |  |  | 328 | 20017085 |  |  |
| 生物显微镜 | XSP-5CA |  |  | 328 | 20017086 |  |  |
| 电子分析天平 | YP-3001 |  |  | 328 | 20017091 |  |  |
| 精密恒温槽 | JWC-32B |  |  | 328 | 20024059 |  |  |
| 除湿机 | CH926B |  |  | 328 | 200822774 |  |  |
| 干燥箱 | 9023A |  |  | 328 | 200924175 |  |  |
| 单模微波化学合成仪 | Discover-S |  |  | 330 | 200925879 |  |  |
| 功耗测量仪 | JP2581B |  |  | 330 | 00508518 |  |  |
| 移动式紫外线杀菌车 | ZXC-II |  |  | 315 | 200825305 |  |  |
| 液氮生物容器 | YDS-50B-125 |  |  | 315 | 2002A423 |  |  |
| 基础电源 | 164-5050 |  |  | 315 | 200924432 |  |  |
| 海尔空调 | KFR-35GW |  |  | 315 | 201238090 |  |  |
| 电动搅拌器 | RW 20.11 |  |  | 315 | 00313008 |  |  |
| 冰箱 | BC-117FC |  |  | 315 | 00502639 |  |  |
| 电泳槽 | DYCP-31D |  |  | 315 | 00605581 |  |  |
| 电泳仪 | Dyy-bc |  |  | 315 | 00605582 |  |  |
| 一般真空泵 | SHB-3 |  |  | 315 | 20017090 |  |  |
| 超声波细胞粉碎机 | JY99-IID |  |  | 315 | 2002B819 |  |  |

附件2：设备采购操作流程

1．实验人员根据实验需要对仪器设备的用途、性能、价格、供应商进行全面调研并提出采购计划（由实验人员完成）；

2．2万元以下小型设备的采购计划由课题组长批准，2万元以上大中型设备的采购计划由中心主任批准；

3．10万元以上的大型精密仪器必须填写可行性报告（由实验人员完成）报实验室处论证及校领导批准；

4．10万元以上的大型精密仪器必须招标采购（实验室负责人组织，实验人员参与完成）；

5．进口设备须填写进口设备采购申请表，由实验室处负责签订合同（实验室负责人组织，实验人员参与完成）；

6．2万元以上的设备合同必须到实验室处盖合同专用章（实验室负责人负责完成）；

7．按合同付款（财务负责完成）；

8．设备到货，开箱验收，安装调试，操作培训（由实验人员完成）；

9．申报固定资产（实验室负责人负责完成）；

10．发票报销（财务负责完成）；

11．付清尾款（财务负责完成）。

附件3：设备操作培训流程

1．实验人员根据实验需要向仪器设备助管提出培训要求；

2．仪器设备助管根据仪器设备操作规程对实验人员进行操作培训，特别要告知注意事项；

3．大型精密仪器培训合格后发给上岗操作证，凭证使用仪器，如实填写使用记录；

4．中小型仪器培训合格后登记注册。

附件4：仪器设备报修流程

1．实验人员发现仪器设备出现问题应立即向仪器设备助管报修；

2．仪器设备助管检查确认后向设备维修商报修，并向实验室负责人汇报；

3．仪器设备助管协助设备维修商上门维修，或邮递至维修商处维修；

4．仪器设备助管验收维修情况；

5．大型精密仪器维修后在设备履历书上进行登记；

6．维修发票报销。

附件5：设备保养/维修记录表

| 设备名称 |  |  |  | 型 号 |  |  |  | 设备编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保养/维修性质 |  |  |  |  |  |  |  | 保养/维修时间 |  |  |
| 参与保养/维修人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保养/维修内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保养/维修过程发现的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保养/维修结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 |  |  | 验收人/日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 消耗 | 配件名称／价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保养/维修费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6：设备日运行记录表

设备名称:           设备编号:

| 日期 | 使用时间 | 使用情况 | 操作人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

使用情况：设备运行是否正常；是否有异常音；按钮是否灵敏可靠；运行参数确认等。使用情况正常打“√”不正常说明情况。

附件7：试剂/耗材采购报销流程

附件8：测试申请报销流程

附件9：剧毒化学品目录（2015）

1.剧毒化学品的定义

剧毒化学品是指具有非常剧烈毒性危害的化学品，包括人工合成的化学品及其混合物（含农药）和天然毒素。

2.剧毒化学品毒性判定界限

大鼠试验，经口LD50≤50mg/kg，经皮LD50≤200mg/kg，吸入LC50≤500ppm（气体）或2.0mg/L（蒸气）或0.5mg/L（尘、雾），经皮LD50的试验数据，可参考兔试验数据。

本目录为2010年版，共收录音335种剧毒化学品。本目录将随着我国对化学品危险性鉴别水平和毒性认识的提高，不定期进行修订和公布新的目录。

3.本目录各栏目含义

（1）“序号”是指本目录录入剧毒化学品的顺序。

（2）“中文名称”和“英文名称”是指剧毒化学品的中文和英文名称。其中：“化学名”是按照化学品命名方法给予的名称；“别名”是指除“化学品”以外的习惯称谓或俗名。

| 序号 | 中文名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 化学名 | 别名 |
| 1 | 氰 | 氰气 |
| 2 | 氰化钠 | 山奈 |
| 3 | 氰化钾 | 山奈钾 |
| 4 | 氰化钙 |  |
| 5 | 氰化银钾 | 银氰化钾 |
| 6 | 氰化镉 |  |
| 7 | 氰化汞 | 氰化高汞；二氰化汞 |
| 8 | 氰化金钾 | 亚金氰化钾 |
| 9 | 氰化碘 | 碘化氰 |
| 10 | 氰化氢 | 氢氰酸 |
| 11 | 异氰酸甲酯 | 甲基异氰酸酯 |
| 12 | 丙酮氰醇 | 丙酮合氰化氢；2- 基异丁腈；氰丙醇 |
| 13 | 异氰酸苯酯 | 苯基异氰酸酯 |
| 14 | 甲苯－2，4－二异氰酸酯 | 2，4－二异酸甲苯酯 |
| 15 | 异硫氰酸烯丙酯 | 人造芥子油；烯丙基异硫氰酸酯；烯丙基芥子油 |
| 16 | 四乙基铅 | 发动机燃料抗爆混合物 |
| 17 | 硝酸汞 | 硝酸高汞 |
| 18 | 氯化汞 | 氯化高汞；二氯化汞；升汞 |
| 19 | 碘化汞 | 碘化高汞；二碘化汞 |
| 20 | 溴化汞 | 溴化高汞；二溴化汞 |
| 21 | 氧化汞 | 一氧化汞；黄降汞；红降汞；三仙丹 |
| 22 | 硫氰酸汞 | 硫氰化汞；硫氰酸高汞 |
| 23 | 乙酸汞 | 醋酸汞 |
| 24 | 乙酸甲氧基乙基汞 | 醋酸甲氧基乙基汞 |
| 25 | 氯化甲氧基乙基汞 |  |
| 26 | 二乙基汞 |  |
| 27 | 重铬酸钠 | 红矾钠 |
| 28 | 羰基镍 | 四羰基镍；四碳 镍 |
| 29 | 五羰基铁 | 羰基铁 |
| 30 | 铊 | 金属铊 |
| 31 | 氧化亚铊 | 一氧化（二）铊 |
| 32 | 氧化铊 | 三氧化（二）铊 |
| 33 | 碳酸亚铊 | 碳酸铊 |
| 34 | 硫酸亚铊 | 硫酸铊 |
| 35 | 乙酸亚铊 | 乙酸铊；醋酸铊 |
| 36 | 丙二酸铊 | 丙二酸亚铊 |
| 37 | 硫酸三乙基锡 |  |
| 38 | 二丁基氧化锡 | 氧化二丁基锡 |
| 39 | 乙酸三乙基锡 | 三乙基乙酸锡 |
| 40 | 四乙基锡 | 四乙锡 |
| 41 | 乙酸三甲基锡 | 醋酸三甲基锡 |
| 42 | 磷化锌 | 二磷化三锌 |
| 43 | 五氧化二钒 | 钒（酸）酐 |
| 44 | 五氯化锑 | 过氯化锑；氯化锑 |
| 45 | 四氧化锇 | 锇酸酐 |
| 46 | 砷化氢 | 砷化三氢；胂 |
| 47 | 三氧化（二）砷 | 白砒；砒霜；亚砷（酸）酐 |
| 48 | 五氧化（二）砷 | 砷（酸）酐 |
| 49 | 三氯化砷 | 氯化亚砷 |
| 50 | 亚砷酸钠 | 偏压砷酸钠 |
| 51 | 亚砷酸钾 | 偏亚砷酸钾 |
| 52 | 乙酰亚砷酸铜 | 祖母绿；翡翠绿；巴黎绿；帝绿；苔绿；维也纳绿；草地绿；翠绿 |
| 53 | 砷酸 | 原砷酸 |
| 58 | 氧氯化磷 | 氯化磷酰；磷酰氯；三氯氧化磷；三氯化磷酰；三氯氧磷；磷酰三氯 |
| 59 | 三氯化磷 | 氯化磷；氯化亚磷 |
| 60 | 硫代磷酰氯 | 硫代氯化磷酰；三氯化硫磷；三氯硫磷 |
| 61 | 亚硒酸钠 | 亚硒酸二钠 |
| 62 | 亚硒酸氢钠 | 重亚硒酸钠 |
| 63 | 亚硒酸镁 |  |
| 64 | 亚硒酸 |  |
| 65 | 硒酸钠 |  |
| 66 | 乙硼烷 | 二硼烷；硼乙烷 |
| 67 | 硼烷 | 十硼烷；十硼氢 |
| 68 | 戊硼烷 | 五硼烷 |
| 69 | 氟 |  |
| 70 | 二氟化氧 | 一氧化二氟 |
| 71 | 三氟化氯 |  |
| 72 | 三氟化硼 | 氟化硼 |
| 73 | 五氟化氯 |  |
| 74 | 羰基氟 | 氟化碳酰；氟氧化碳 |
| 75 | 氟乙酸钠 | 氟醋酸钠 |
| 76 | 二甲胺氰磷酸乙酯 | 塔崩 |
| 77 | O－乙基－S－[2－（二异丙氨基）乙基]甲基硫代磷酸酯 | 维埃克斯；VXS |
| 78 | 二（2－氯乙基）硫醚 | 二氯二乙硫醚；芥子气；双氯乙基硫 |
| 79 | 甲氟膦酸叔已酯 | 索曼 |
| 80 | 甲基氟膦酸异丙酯 | 沙林 |
| 81 | 甲烷磺酰氟 | 甲磺酰氟；甲基磺酰氟 |
| 82 | 八氟异丁烯 | 全氟异丁烯 |
| 83 | 六氟丙酮 | 全氟丙酮 |
| 84 | 氯 | 液氯；氯气 |
| 85 | 碳酰氯 | 光气 |
| 86 | 氯磺酸 | 氯化硫酸；氯硫酸 |
| 87 | 全氯甲硫醇 | 三氯硫氯甲烷；过氯甲硫醇；四氯硫代碳酰 |
| 88 | 甲基磺酰氯 | 氯化硫酰甲烷；甲烷磺酰氯 |
| 89 | O，O'－二甲基硫代磷酰氯 | 二甲基硫代磷酰氯 |
| 90 | O，O'－二乙基硫代磷酰氯 | 二乙基硫代磷酰氯 |
| 91 | 双（2－氯乙基）甲胺 | 氮芥；双（氯乙基）甲胺 |
| 92 | 2－氯乙烯基二氯胂 | 路易氏剂 |
| 93 | 苯胂化二氯 | 二氯苯胂 |
| 94 | 二苯（基）胺氯胂 | 吩吡嗪化氯；亚当氏气 |
| 95 | 三氯三乙胺 | 氮芥气；氮芥－A |
| 97 | 六氯环戊二烯 | 全氯环戊二烯 |
| 98 | 六氟－2，3－二氯－2－丁烯 | 2，3－二氯六氟－2－丁烯 |
| 99 | 二氯化苄 | 二氯甲（基）苯；苄叉二氯；a,a－二氯甲（基）苯 |
| 100 | 四氧化二氮 | 二氧化氮；过氧化氮 |
| 101 | 迭氮（化）钠 | 三氮化钠 |
| 102 | 马钱子碱 | 二甲氧基士的宁；白路新 |
| 103 | 番木鳖碱 | 二甲氧基马钱子碱；士的宁；士的年 |
| 104 | 原藜芦碱A |  |
| 105 | 乌头碱 | 附子精 |
| 106 | （盐酸）吐根碱 | （盐酸）依米丁 |
| 107 | 藜芦碱 | 赛丸丁；绿藜芦生物碱 |
| 108 | a－氯化筒箭毒碱 | 氯化南美防己碱；氢氧化吐巴寇拉令碱；氯化箭毒块茎碱；氯化管箭毒碱 |
| 109 | 3－（1－甲基－2－四氢吡咯基）吡啶 | 烟碱；尼古丁；1－甲基－2－（3－吡啶基）吡咯烷 |
| 110 | 4，9－环氧，3－（2－羟基－2－甲基丁酸酯）15－（S）2－甲基丁酸酯）；[3B（S），4a，7a，15a（R），16B]－瑟文－3，4，7，14，15，16，20－庚醇 | 计明胺；胚芽儿碱；计末林碱；杰莫灵 |
| 111 | （2－氨基甲酰氧乙基）三甲基氯化铵 | 氯化氨甲酰胆碱；卡巴考 |
| 112 | 甲基肼 | 甲基联胺 |
| 113 | 1，1－二甲基肼 | 二甲基肼[不对称] |
| 114 | 1，2－二甲基肼 | 对称二甲基肼；1，2－亚肼基甲烷 |
| 115 | 无水肼 | 无水联胺 |
| 116 | 丙腈 | 乙基氰 |
| 117 | 丁腈 | 丙基氰；2－甲基丙腈 |
| 118 | 异丁腈 | 异丙基氰 |
| 119 | 2－丙烯腈 | 乙烯基氰；丙烯腈 |
| 120 | 甲基丙烯腈 | 异丁烯腈 |
| 121 | N,N-二甲基氨基乙腈 | 2-(二甲氨基)乙腈 |
| 122 | 3-氯丙腈 | β-氯丙腈; 氰化-ß-氯乙烷 |
| 123 | 2-羟基丙腈 | 乳腈 |
| 124 | 羟基乙腈 | 乙醇腈 |
| 125 | 乙撑亚胺 | 氮丙环; 吖丙啶 |
| 126 | N-二乙氨基乙基氯 | 2-氯乙基二乙胺 |
| 127 | 甲基苄基亚硝胺 | N-甲基-N-亚磷基苯甲胺 |
| 128 | 丙撑亚胺 | 2-甲基氮丙啶; 2-甲基乙撑亚胺 |
| 129 | 乙酰替硫脲 | 1-乙酰硫脲 |
| 130 | N-乙烯基乙撑亚胺 | N-乙烯基氮丙环 |
| 131 | 六亚甲基亚胺 | 高哌啶 |
| 132 | 3-氨基丙稀 | 烯丙胺 |
| 133 | N-亚硝基二甲胺 | 二甲基亚硝胺 |
| 134 | 碘甲烷 | 甲基碘 |
| 135 | 亚硝酸乙酯 | 亚硝酰乙氧 |
| 136 | 四硝基甲烷 |  |
| 137 | 三氯硝基甲烷 | 氯化苦, 硝基三氯甲烷 |
| 138 | 2,4-二硝基(苯)酚 | 二硝酚; 1-羟基-2,4-二硝基苯 |
| 139 | 4,6-二硝基邻甲基苯酚钠 | 二硝基邻甲酚钠 |
| 140 | 4,7-二硝基邻甲苯酚 | 2,5-二硝基邻甲苯酚 |
| 141 | 1-氟-2,4-二硝基苯 | 2,4-二硝基-1-氟苯 |
| 142 | 1-氯-2,4-二硝基苯 | 2,4二硝基氯苯; 4-氯-1,3-二硝基苯 1,3-二硝基-4-氯苯 |
| 143 | 丙烯醛 | 烯丙醛; 败酯醛 |
| 144 | 2-丁烯醛 | 巴豆醛; β-甲基丙稀醛 |
| 145 | 一氯乙醛 | 氯乙醛; 2-氯乙醛 |
| 146 | 二氯甲酰基丙烯酸 | 粘氯酸; 二氯代丁烯醛酸;糖氯酸 |
| 147 | 2-丙稀-1-醇 | 烯丙醇; 蒜醇;乙烯甲醇 |
| 148 | 2-巯基乙醇 | 硫代乙二醇; 2-羟基-1-乙硫醇 |
| 149 | 2-氯乙醇 | 乙撑氯醇; 氯乙醇 |
| 150 | 4-己烯-1-炔-3-醇 |  |
| 151 | 3,4-二羟基-α-((甲氨基)甲基)苄醇 | 肾上腺素; 付肾碱; 付肾素 |
| 152 | 3-氯-1,2-丙二醇 | α-氯代丙二醇; 3-氯-1,2-二羟基丙烷;α-氯甘油;3-氯代丙二醇 |
| 153 | 丙炔醇 | 2-丙炔-1-醇;炔丙醇 |
| 154 | 苯(基)硫醇 | 苯硫酚;巯基苯;硫代苯酚 |
| 155 | 2,5-双(1-吖丙啶基)-3-(2-氨甲酰氧-1-甲氧乙基)-6-甲基-1,4本醌 | 卡巴醌;卡波醌 |
| 156 | 氯甲基甲醚 | 甲基氯甲醚;氯二甲醚 |
| 157 | 二氯(二)甲醚 | 对称二氯二甲醚 |
| 158 | 3-丁烯-2-酮 | 甲基乙烯基(甲)酮;丁烯酮 |
| 159 | 一氯丙酮 | 氯丙酮;氯化丙酮 |
| 160 | 1,3-二氯丙酮 | 1,3-二氯-2-丙酮 |
| 161 | 2-氯乙酰苯 | 苯基氯甲基甲酮;氯苯乙酮; 苯酰甲基氯;α-氯苯乙酮 |
| 162 | 1-羟环丁-1-烯-3,4-二酮 | 半方形酸 |
| 163 | 1,1,3,3-四氯丙酮 | 1,1,3,3-四氯-2-丙酮 |
| 164 | 2-环己烯-1-酮 | 2-环己烯酮 |
| 165 | 二氧化丁二烯 | 双环氧乙烷 |
| 166 | 氟乙酸 | 氟醋酸 |
| 167 | 氯乙酸 | 一氯醋酸 |
| 168 | 氯甲酸甲酯 | 氯碳酸甲酯 |
| 169 | 氯甲酸乙酯 | 氯碳酸乙酯 |
| 170 | 氯甲酸氯甲酯 |  |
| 171 | N-(苯乙基-4-哌啶基)丙酰胺柠檬酸盐 | 枸橼酸芬太尼 |
| 172 | 碘乙酸乙酯 |  |
| 173 | 3,4-二甲基吡啶 | 3,4-二甲基氮杂苯 |
| 174 |  |  |
| 175 | 4-氨基吡啶 | 对氨基吡啶;4-氨基氮杂苯;对氨基氮苯;γ-吡啶胺 |
| 176 | 2-吡咯酮 |  |
| 177 | 2,3,7,8-四氯二苯并对二噁英 | 二噁英 |
| 178 | 羟间唑啉(盐酸盐) |  |
| 179 | 5-[双(2-氯乙基)氨基]-2,4-(1H,3H)嘧啶二酮 | 尿嘧啶芳芥;嘧啶苯芥 |
| 180 | 杜廷 | 羟基马桑毒内酯;马桑苷 |
| 181 | 氯化二烯丙托锡弗林 |  |
| 182 | 5-(氨基甲基)-3-异恶唑醇 | 3-羟基-5-氨基甲基异噁唑 |
| 183 | 二硫化二甲基 | 二甲二硫;甲基化二硫 |
| 184 | 乙烯砜 | 二乙烯砜 |
| 185 | N-3-[1-羟基-2-(甲氨基)乙基]笨基甲烷磺酰胺甲磺酸盐 | 酰胺福林—甲烷磺酸盐 |
| 186 | 8-(二甲基氨基甲基)-7-甲氧基氨基-3甲基黄酮 | 回苏灵；二甲弗林 |
| 187 | 三-（1-吖丙啶基）氧化瞵 | 涕巴，绝育磷 |
| 188 | O,O-二甲基-O-（1-甲基-2-N-甲基氨基甲酰）乙烯基磷酸酯（含量>25%） | 久效磷；纽瓦克；永伏虫 |
| 189 | O,O-二乙基-O-（4-硝基苯基）磷酸酯 | 对氧磷 |
| 190 | O,O-二甲基-O-（4-硝基苯基）流逐磷酸酯（含量>15%） | 甲基对流磷；甲基1605 |
| 191 | O-乙基-O-（4-硝基苯基）苯基流代磷酸酯（含量>15%） | 苯流磷；一皮恩 |
| 192 | O-甲基-O-（邻异丙氧基羰基苯基）流代磷酰胺酯 | 水胺硫磷；羧胺磷 |
| 193 | O-（3-氯-4-甲基-2-氧代-2H-1-苯并吡喃-7-基）-O,O-二乙基流代磷酸酯（含量>30%） | 蝇毒磷；蝇毒；蝇毒硫磷 |
| 194 | S-（5-甲氧基-4-氧代-4H-吡喃-2-基甲基）-O,O-二甲基硫赶磷酸酯（含量>45%） | 因毒磷；因毒硫磷 |
| 195 | O-（4-溴-2，5-二氯苯基）-O-甲基苯基硫代瞵酸酯 | 对溴磷；溴苯磷 |
| 196 | S-[2-（乙基磺酰基）乙基]-O,O-二甲基硫代磷酸酯 | 磺吸磷；二氧吸磷 |
| 197 | O,O-二甲基-S-[4-氧代-1,2,3-苯并三氮苯-3[4H]-基）甲基二流代磷酸酯（含量>20%） | 保棉磷；谷硫磷；谷赛昂；甲基谷硫磷 |
| 198 | S-[(5-甲氧基-2-氧代-1,3,4-塞二唑-3（2H）-基）甲基]-O,O-二甲基二流代磷酸酯（含量>40%） | 杀扑磷；麦达西磷，甲塞硫磷 |
| 199 | 对（5-氨基-3-苯基-1H-1,2,4-三唑-1-基）-N,N,N',N'-四甲基磷二酰胺（含量>20%） | 威菌磷；三唑磷胺 |
| 200 | 二乙基-1,3-亚二流戊环-2-基硫酰胺酯（含量>15%） | 硫环磷；棉胺磷；棉环磷 |
| 201 | O,S-二甲流代磷酰胺 | 甲胺磷；杀螨隆；多灭磷；多灭灵；克螨隆；脱麦隆 |
| 202 | O,O-二乙基-S-[(4-氧代-1,2,3-苯并三氮（杂）苯-3[4H]-基）甲基]二流代磷酸酯（含量>25%） | 益棉磷；乙基保棉磷；乙基谷硫磷 |
| 204 | O-（4-氰苯基）-O-乙基苯基硫代磷酸酯 | 苯腈磷；苯腈硫磷 |
| 205 | 2-氯-3-（二乙氨基）-1-甲基-3-氧代-1-丙烯二甲基磷酸酯 | 磷胺；大灭虫 |
| 206 | 甲基-3-[(二甲氧基磷酰基)氧代]-2-丁烯酸酯（含量>5%） | 速灭磷；磷君 |
| 207 | 双（1-甲基乙基）氟磷酸酯 | 丙氟磷；异丙氟；二异丙基氟磷酸酯 |
| 208 | 2-氯-1-（2，4-二氯苯基）乙烯基二乙基磷酸酯（含量>20%） | 杀螟畏；毒虫畏 |
| 209 | 3-二甲氧基磷氧基-N，N-二甲基异丁烯酰胺（含量>25%） | 百治磷；百特磷 |
| 210 | O,O-二甲基-O-1,3-（二甲基氧甲酰基）丙烯-2-基磷酸酯 | 保米磷 |
| 211 | 四乙基焦磷酸酯 | 特普 |
| 212 | O,O-二乙基-O-（4-硝基苯基）硫代磷酸酯（含量>4%） | 对流磷；1605；乙基对流磷；一扫光 |
| 213 | O-乙基-O-（2-异丙氧羰基）-苯基-N-异丙基硫逐磷酰胺 | 丙胺磷；异丙胺磷；乙基异柳磷；异柳磷2号 |
| 214 | O-甲基-O-（2-异丙氧基羰基）苯基-N-异丙基硫逐磷酰胺 | 甲基异柳磷；异柳磷1号 |
| 215 | O,O-二乙基-O-[2-（乙硫基）乙基]硫代磷酸酯和O,O-二乙基-S-[2-（乙硫基）乙基]硫代磷酸酯混剂（含量>3%） | 内吸磷；杀虱多；1059 |
| 216 | O,O-二乙基-O-[(4-甲基亚磺酰)苯基]硫代磷酸酯（含量>4%） | 丰索磷；丰索硫磷；线虫磷 |
| 217 | O,O二甲基-S-[2（甲氨基）-2-氧代乙基]硫代磷酸酯（含量>40%） | 氧乐果；氧化乐果；华果 |
| 218 | O-乙基-O-2,4,5-三氯苯基乙基硫代磷酸酯（含量>30%） | 毒壤磷；壤虫磷 |
| 219 | O-[2,5-二氧-4-（甲硫基）苯基]-O,O-二乙基流代磷酸酯 | 氯甲硫磷；西拉硫磷 |
| 220 | S-{2-[(1-氰基-1-甲基乙基）氨基]-2-氧代乙基}-O,O-二乙基硫代磷酸酯 | 果虫磷；腈果 |
| 221 | O,O-二乙基-O-吡嗪基硫代磷酸酯（含量>5%) | 治线磷；治线灵；硫磷嗪；嗪线磷 |
| 222 | O,O-二甲基-O-或S-[2-（甲硫基）乙]硫代磷酸酯 | 田乐磷 |
| 223 | 二甲基-4-（甲基硫代）苯基磷酸酯 | 甲硫磷；GC6505 |
| 224 | O,O-二乙基-S-[(乙硫基)甲基]二流代磷酸酯（含量>2%） | 甲拌磷；3911；西梅脱 |
| 225 | O,O-二乙基-S-[2-（乙硫基）乙基]二流代磷酸酯（含量>15%） | 乙拌磷；敌死通 |
| 226 | S-{[(4-氯苯基)硫代]甲基}-O,O-二乙基二流代磷酸酯（含量>20%） | 三硫磷；三赛昂 |
| 227 | S-{[(1,1-二甲基乙基)硫化]甲基}-O,O-二乙基二流磷酸酯 | 特丁磷；特丁硫磷 |
| 228 | O-乙基-S-苯基乙基二流代磷酸酯（含量>6%） | 地虫磷；地虫硫磷 |
| 229 | O,O,O,O-四乙基-S，S'-亚甲基双（二流代磷酸酯）（含量>25%） | 乙硫磷；1240蚜螨立死；益赛昂；易赛昂；乙赛昂；蚜螨 |
| 230 | S-氯甲基-O,O-二乙基二流代磷酸酯（含量>15%） | 氯甲磷；灭尔磷 |
| 231 | S-(N-乙氧羰基-N-甲基-氨基甲酰甲基)O,O-二乙基二流代磷酸酯(含量>30%) | 灭蚜磷;灭蚜硫磷 |
| 232 | 二乙基(4-甲基-1,3-二流戊环-2-叉氨基)磷酸酯(含量>5%) | 地安磷;二噻磷 |
| 233 | O,O-二乙基-S-(乙基亚砜基甲基)二流代磷酸酯 | 保棉丰;甲拌磷亚砜;异亚砜;3911亚砜 |
| 234 | O,O-二乙基-S-(N-异丙基氨基甲酰甲基)二流代磷酸酯(含量>15%) | 发果;亚果;乙基乐果 |
| 235 | O,O-二乙基-S-[2-(乙基亚硫酰基)乙基]二流代磷酸酯（含量>5%） | 砜拌磷;乙伴磷亚砜 |
| 236 | 1,4-二噁烷-2,3-二基-S,S'-双( O,O-二乙基二流代磷酸酯)(含量>40%) | 敌杀磷;敌恶磷;二恶硫磷 |
| 237 | 双(二甲氨基)氟代磷酰(含量>2%) | 甲氟磷;四甲氟 |
| 238 | 二甲基-1,3-亚二流戊环-2-基磷酰胺酯 | 甲基硫环磷 |
| 239 | O,O-二乙基-N-(1,3-二噻丁环-2-亚基磷酰胺) | 伐线丹;丁硫环磷 |
| 240 | 八甲基焦磷酰胺 | 八甲磷;希拉登 |
| 241 | S-[2-氯-1-(1,3-二氢-1,3-二氧代-2H-异吲哚-2-基)乙基]-O,O二乙基二流代磷酸酯 | 氯亚磷;氯甲亚胺硫磷 |
| 242 | O-乙基-O-(3-甲基-4-甲硫基)苯基-N-异丙氨基磷酸酯 | 苯线磷;灭线磷;力满库;苯胺磷;克线磷 |
| 243 | O,O-二甲基-对硝基苯基磷酸酯 | 甲基对氧磷 |
| 244 | S-[2-(二乙氨基)乙基]O,O-二乙基硫赶磷酸酯 | 胺吸磷;阿米吨 |
| 245 | O,O-二乙基-O-(2-氟乙烯基)磷酸酯 | 敌敌磷;棉花宁 |
| 246 | O,O-二乙基-O-(2,2-二氟1-β-氯乙氧基乙烯基)-磷酸酯 | 福太农;彼氧磷 |
| 247 | O,O-二乙基-O-(4-甲基香豆素基-7)硫代磷酸酯 | 扑打杀;扑打散 |
| 248 | S-[2-(乙基亚磺酰基)乙基]-O,O-二基甲硫代磷酸酯 | 砜吸磷;甲基内吸磷亚砜 |
| 249 | O,O-二-4-氯苯基-N-亚氨逐乙酰基硫逐磷酰胺酯 | 毒鼠磷 |
| 250 | O,O-二乙基-O-(6-二乙胺次甲基-2,4-二氯)苯基硫代磷酸酯盐酸盐 | 除鼠磷206 |
| 251 | 四磷酸六乙酯 | 乙基四磷酸酯 |
| 252 | O,O-二甲基-O-(2,2-二氯)-乙烯基磷酸酯(含量>80%) | 敌敌畏 |
| 253 | O,O-二甲基-O-(3-甲基-4-硝基苯基)硫代磷酸酯(含量>10%) | 杀螟硫磷;杀螟松;杀螟磷;速灭虫;速灭松;苏米松;苏米硫磷 |
| 254 | O,O-二乙基-O-1-苯基-1,2,4-三唑-3-基硫代磷酸酯 | 三唑磷;三唑硫磷 |
| 255 | S-2-乙基硫代乙基-O,O-二甲基二硫代磷酸酯 | 甲基乙伴磷;二甲硫吸磷;M-81,蚜克丁 |
| 256 | S-α-乙氧基羰基苄基-O,O-二甲基二流代磷酸酯 | 稻丰散;甲基乙酯磷 |
| 257 | O,O-二甲基-S-[1,2-二(乙氧基羰基)乙基]二流代磷酸酯 | 马拉硫磷;马拉松;马拉赛昂 |
| 258 | O,O-二乙基-S-(对硝基苯基)硫代磷酸酯 | 硫代磷酸O,O-二乙基-S-(4-硝基苯基)酯 |
| 259 | 3,3-二甲基-1-(甲硫基)-2-丁酮-O-(甲基氨基)碳酰肟 | 已酮肟威;敌克威;庾硫威;特氨叉威;久效威;肟吸威 |
| 260 | 4-二甲基氨基间甲苯基甲基氨基甲酸酯 | 灭害威 |
| 261 | 1-(甲硫基)亚乙基氨甲基氨基甲酸酯(含量>30%) | 灭多威;灭多虫;灭索威;乙肟威 |
| 262 | 2,3-二氢-2,2-二甲基-7-苯并呋喃基-N-甲基氨基甲酸酯(含量>10%) | 克百威;呋喃丹;卡巴呋喃;虫螨威 |
| 263 | 4-二甲氨基-3,5-二甲苯基-N-甲基氨基甲酸酯(含量>25%) | 自克威;兹克威 |
| 264 | 3-二甲胺基甲撑亚氨基苯基-N-甲氨基甲酸酯(或盐酸盐)(含量>40%) | 伐虫脒;抗螨脒 |
| 265 | 2-氰乙基-N-{[(甲氨基)羰基]氧基}硫代乙烷亚氨 | 抗虫威;多防威 |
| 266 | 挂-3-氯桥-6-氰基-2-降冰片酮-O-(甲基氨基甲酰基)肟 | 肟杀威;棉果威 |
| 267 | 3-异丙基苯基-N-氨基甲酸甲酯 | 间异丙威;虫草灵;间位叶蝉散 |
| 268 | N,N-二甲基-α-甲基氨基甲酰基氧代亚氨 | 杀线威;草肟威;甲氨叉威 |
| 269 | 2-二甲基氨基甲酰基-3-甲基-5-吡唑基N,N-二甲基氨基甲酸酯(含量>50%) | 敌蝇威 |
| 270 | O-(甲基氨基甲酰基)-2-甲基-2-甲硫基丙醛肟 | 涕灭威;丁醛肟威;涕灭克;铁灭克 |
| 271 | 4,4-二甲基-5-(甲基氨基甲酰氧亚氨基 | 腈叉威;戊氰威 |
| 272 | 2,3-(异丙撑二氧)苯基-N-甲基氨基甲酸酯(含量>65%) | 恶虫威;苯恶威 |
| 273 | 1-异丙基3-3甲基-5-吡唑基-N,N-二甲基氨基甲酸酯(含量>20%) | 异索威;异兰;异索兰 |
| 274 | α-氰基-3-苯氧苄基-2,2,3,3四甲基环丙烷羧酸酯(含量>20%) | 甲氰菊酯;农螨丹、灭扫利 |
| 275 | α-氰基-苯氧苄基(1R,3R)-3-(2,2-二溴乙烯基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸酯 | 溴氰菊酯;敌杀死;凯素灵、凯安宝、天马、骑士、金鹿、保棉丹、康素灵、增效百虫灵 |
| 276 | β-[2-(3,5-二甲基-2-氧代环已基)-2-羟基乙基]-戊二酰亚胺 | 放线菌酮;放线酮;农抗101 |
| 277 | 2,4-二硝基-3-甲基-6-叔丁基苯基乙酸酯(含量>80%) | 地乐施;甲基特乐酯 |
| 278 | 2-(1,1-二甲基乙基)-4,6-二硝酚(含量>50%) | 特乐酚;二硝叔丁酚;异地乐酚;地乐硝酚 |
| 279 | 3-(1-甲基-2-四氰吡咯基)吡啶硫酸盐 | 硫酸化烟碱 |
| 280 | 2-(1-甲基丙基)-4,6-二硝酚(含量>5%) | 地乐酚;二硝(另)丁酚;二仲丁基-4,6-二硝基苯酚 |
| 281 | 4-(二甲胺基苯重氮磺酸纳 | 敌磺钠;敌克松;对二甲基氨基苯重氮磺酸纳;地爽;地可松 |
| 282 | 2,4,6-三亚乙基氨基-1,3,5-三嗪 | 三亚乙基密胺;不膏津 |
| 283 | 二流代焦磷酸四乙酯 | 治螟磷;硫特普;触杀灵;苏化203;治螟灵 |
| 284 | 硫酸(二)甲酯 | 硫酸甲酯 |
| 285 | 6,7,8,9,10,10－六氯-1,5,5a,6,9,9a-六氢-6,9-甲撑-2,4,3-苯丙二氧硫庚-3-氧化物（含量﹥80%）* | 硫丹; 1,2,3,4,7,7-六氯双环[2,2,1]庚烯-(2)-双羟甲基-5,6-亚硫酸酯 |
| 286 | 乙酸苯汞 | 赛力散;裕米农;龙汞 |
| 287 | 氯化乙基汞 | 西力生 |
| 288 | 磷酸二乙基汞 | 谷乐生;谷仁乐生;乌斯普龙汞制剂 |
| 289 | 乳酸苯汞三乙醇铵 |  |
| 290 | 氰胍甲汞 | 氰甲汞胍 |
| 291 | 氟乙酸胺 | 敌蚜胺;氟素儿 |
| 292 | 2-氟乙酰苯胺 | 灭蚜胺 |
| 293 | 氟乙酸-2-苯酰肼 | 法尼林 |
| 294 | 二氯四氟丙酮 | 对称二氯四氟丙酮；敌锈酮；1，3-二氯-1，1，3，3-四氟-2-丙酮 |
| 295 | 三苯基羟基锡（含量﹥20%）* | 毒菌锡 |
| 296 | 1，2，3，4，10，10－六氯－1，4，4a，5，8，8a－六氢－1，4：5，8－桥，挂－二甲撑萘（含量﹥75%） | 艾氏剂；化合物－118；六氯－六氢－二甲撑萘 |
| 297 | 1，2，3，4，10，10－六氯－1，4，4a，5，8，8a－六氢－1，4－挂－5，8－挂二甲撑萘（含量﹥10%）* | 异艾氏剂 |
| 298 | 1，2，3，4，10，10－六氯－6，7－环氧－1，4，4a，5，6，7，8，8a－八氢－1，4－挂－5，8－二亚甲基萘 | 狄氏剂；化合物－497 |
| 299 | 1，2，3，4，10，10－六氯－6，7－环氧－1，4，4a，5，6，7，8，8a－八氢－1，4－挂－5，8－二亚甲基萘（含量﹥5%）* | 异狄氏剂 |
| 300 | 1，2，3，4，5，6，7，8，8－八氯－1，3，3a，4，7，7a－六氢－4，7－甲撑异苯并呋喃（含量﹥1%） | 碳氯灵；八氯六氢亚甲基异苯并呋喃；碳氯特灵 |
| 301 | 1，4，5，6，7，8，8－七氯－3a，4，7，7a－四氢－4，7－甲撑－H－茚（含量﹥8%） | 七氯；七律化茚 |
| 302 | 五氯苯酚（含量﹥5%）* | 五氯酚 |
| 303 | 五氯酚钠 |  |
| 304 | 八氯莰烯（含量﹥3%）* | 毒杀芬；氯化莰 |
| 305 | 3-(α-乙酰甲基糠基）-4-羟基香豆素（含量>80%）* | 克灭鼠;呋杀鼠灵;克杀鼠 |
| 306 | 3-(1-丙酮基苄基)-4-羟基香豆素(含量>2%) | 杀鼠灵;华法灵;灭鼠灵 |
| 307 | 4-羟基-3-(1,2,3,4-四氢-1-萘基)香豆素 | 杀鼠迷;立克命 |
| 308 | 3-[3-(4'-溴联苯-4-基)-1,2,3,4-四氢-1-萘基]-4-羟基香豆素 | 溴联苯杀鼠迷;大隆杀鼠剂;大隆;溴敌拿鼠;溴鼠隆 |
| 309 | 3-(3-对二苯基-1,2,3,4-四氢萘基-1-基)-4-羟基-2H-1-苯并吡喃-2-酮 | 敌拿鼠;鼠得克;联苯杀鼠奈 |
| 310 | 3-吡啶甲基-N-(对硝基苯基)-氨基甲酸酯 | 灭鼠安 |
| 311 | 2-(2,2-二苯基乙酰基)-1,3-茚满二酮(含量>2%)* | 敌鼠;野鼠净 |
| 312 | 2-[2-(4-氯苯基)-2-苯基乙献基]茚满-1,3-二酮(含量>4%)* | 氯鼠酮;氯敌鼠 |
| 313 | 3,4-二氯苯偶氮硫代氨基甲酰胺 | 普罗米特;灭鼠丹;扑灭鼠 |
| 314 | 1-(3-吡啶基甲基)-3-(4-硝基苯基)脲 | 灭鼠优;抗鼠灵,抗鼠灭 |
| 315 | 1-萘基硫脲 | 安妥;α- 萘基硫脲 |
| 316 | 2,6-二噻-1,3,5,7-四氮三环-[3,3,1,1,3,7]癸烷-2,2,6,6-四氧化物 | 没鼠命;毒鼠强;四二四 |
| 317 | 2-氯-4-二甲氨基-6-甲基嘧啶(含量>2%) | 鼠立死;杀鼠嘧啶 |
| 318 | 5-(α-羟基-α-2-吡啶基苯基)-7-(α-2-吡啶基苄叉)-5-降冰片烯-2,3-二甲酰亚胺 | 鼠特灵;鼠克星;灭鼠宁 |
| 319 | 1-氯-3-氟-2-丙醇与1,3-二氟-2-丙醇的混合物 | 鼠甘伏;鼠甘氟;甘氟;甘伏;伏鼠醇 |
| 320 | 4-羟基-3-{1,2,3,4-四氢-3-[4-〔〈4-(三氟甲基〉苯基〕-1-萘基 ]}-2H-苯并吡喃-2-酮 | 杀它仗 |
| 321 | 3－[3，4‘－溴(1，1’联苯)-4-基]－3－羟基-1-苯丙基-4-羟基-2H-1-苯并呋喃-2-酮 | 溴敌隆; 乐万通 |
| 322 | 海葱糖甙 | 红海葱甙 |
| 323 | 地高辛 | 地戈辛;毛地黄叶毒苷 |
| 324 | 花青甙 | 矢车菊甙 |
| 325 | 甲藻毒素(二盐酸盐) | 石房蛤毒素(盐酸盐) |
| 326 | 放线菌素D |  |
| 327 | 放线菌素 |  |
| 328 | 甲基狄戈辛 |  |
| 329 | 赭曲毒素 | 棕曲霉毒素 |
| 330 | 赭曲毒素A | 棕曲霉毒素A |
| 331 | 左旋溶肉瘤素 | 左旋苯丙氨酸氮芥;米尔法兰 |
| 332 | 抗霉素A |  |
| 333 | 木防已苦毒素 | 苦毒浆果[木防已属] |
| 334 | 镰刀菌酮X |  |
| 335 | 丝裂霉素C | 自力霉素 |

附注：危险化学品的定义

危险化学品系指有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质，在运输、装卸和储存保管过程中，易造成人身伤亡和财产损毁而需要特别防护的物品。其特征是：

（1）具有爆炸性、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质；

（2）在生产、运输、使用、储存和回收过程中易造成人员伤亡和财产损毁；

（3）需要特别防护的。

一般认为，只要同时满足了以上三个特征，即为危险品。如果此类危险品为化学品，那么它就是危险化学品。危险化学品在不同的场合的叫法是不一样的，如在生产、经营、使用场所统称化工产品，一般不单称危险化学品。在运输过程中，包括铁路运输、公路运输、水上运输、航空运输都称为危险货物。在储存环节，一般又称为危险物品或危险品。当然，作为危险货物、危险物品，除危险化学品外，还包括一些其他货物或物品。在国家的法律法规中称呼也不一样，如在“中华人民共和国安全生产法”中称“危险物品”，在“危险化学品安全管理条例”中称“危险化学品”。

参考资料：1.《危险化学品名录》（2002）；2.GB6944-2005 《危险货物分类和品名编号》

附件10：危险化学品使用记录表

| 危险化学品名称： |  | 批号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 入库日期： |  |
| 危险化学品规格： |  | 入库数量： |  |

| 领用时间 | 领用量 | 签名 | 复核人 | 取出量 | 结存 | 签名 | 复核人 | 退料时量 | 签名 | 复核人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件11：《实验室急救措施》

1.化学性皮肤烧伤：

1.1.发生化学性皮肤烧伤时，立即将患者移离现场，迅速脱去被化学物沾污的衣裤、鞋袜等，用足量流动清水冲洗创面15—30分钟。无条件时，可细心擦净水份，将患部用干净的布盖住，新鲜创面上不要任意涂油质药膏或红药水、紫药水，尽快就医。

1.1.如果是黄磷烧伤，应用大量清水冲洗、浸泡或用多层湿布覆盖创面，以隔绝空气，阻止燃烧，不要用油质药膏涂抹，以免磷溶于油被伤口吸收而中毒。

2 眼部受伤：

2.1发生化学性眼烧伤时，立即用流动清水冲洗，以免造成失明。冲洗时被烧伤的眼睛要在下方，防止冲洗过的水流进另一只眼睛。无法冲洗时，也可把脸部埋入清洁水中，把眼皮掰开，眼球来回转动，洗涤20分钟以上。

2.2如果是电石、生石灰颗粒溅入眼内，应先用蘸石腊油或植物油的棉签去除颗粒，再用水冲洗。不论哪一种眼烧伤，充分冲洗后都要立即到医院眼科治疗。

2.3 若有玻璃碎片等异物弹入眼睛，切勿试图自行取出，应请伤者保持镇定，并立即送到医院眼科治疗。

3 化学危险品中毒

3.1 救护人员必须戴防毒面具进入现场，阻断毒物泄漏处，阻止毒物蔓延扩散。如时间短，对于水溶性毒物，可暂用湿毛巾捂住口鼻，迅速将中毒者移离现场至上风向、空气新鲜处，松开患者衣领、裤带，并注意保暖。如果皮肤被污染，用大量流动清水冲洗15-30分钟；头、面部受污染时，首先注意眼睛的冲洗。

3.2如果中毒者因口服中毒，毒物为非腐蚀性物质，要立即催吐。如果毒物为强酸、强碱，催吐反而会使食道、咽喉再次受到严重损伤，可改服牛奶、蛋清等。如果中毒引起呼吸、心跳停止，应进行口对口人工呼吸和心脏胸外按压术。

4水银暴露的急救处理: 在实验室里有较多的水银温度计存在，当不小心导致破损水银暴露在室内后，应立即用硫磺撒在有水银接触过的地方，用簸箕和扫把进行彻底的处理。切记不能围观和用手直接接触。

5 触电

5.1 发生触电，在安全的情况下切断电源， 把伤者与电源分隔，如未能确定伤者是否已与电源分隔，切勿直接用手触摸伤者。如无法实时截断电流，应站在干爽的绝缘物料上（例如木箱），并以其它干爽的绝缘物品设法把伤者与电源分隔。

5.2 检查伤者触电处的灼伤程度，若伤势严重，应用消毒敷料覆盖伤口，再用绷带包扎，然后送医。

5.3 若触电而引致呼吸及心跳停顿，应立即施行心肺复苏法。

附件12：实验室准入承诺书

我已经认真阅读《实验室手册》，清楚进入实验室以后各环节的流程，清楚实验室各项规章制度；我愿意遵守实验室各项规章制度，我愿意服从实验室各相关人员的管理并且在有条件的情况下积极申请仪器助管或其它相关岗位的管理工作；如果我违反实验室及办公室的相关规定，我愿意接受相关条例约定的惩罚措施。

承诺人：

导师签字：

日期：

附件13：新生进入实验室流程

学习《实验室手册》

↓↓↓

签署承诺书

↓↓↓

安全培训

↓↓↓

实验台面及办公位置的安排

↓↓↓

采购及领用（药品、耗材、实验服、记录本、记号笔等）

↓↓↓

仪器培训（参见仪器管理员名单）

↓↓↓

开始实验

附件14：毕业生离校交接须知

一、学生离校前须进行实验用品、办公用品等物品的交接，以及实验室及办公室等场所的交接。实验用品、办公用品的交接分别由吴建英老师、王芳老师负责。办公室及实验室的交接分别由当时的管理员负责。

二、凡是领用归自己保管的物品，可以重复使用的，离校前一律交回实验室。这些物品包括但不限于烧杯、量筒、石英皿、计时器、剪刀、镊子、实验服、钥匙、实验记录册、实验室配备的电脑及配件、未使用完的试剂等。可重复使用但已经损坏的须上报吴老师记录归档。

三、学生离校前须签署以下交接单并交由王芳存档。

纳米中心实验室交接单

| 学生 姓名 | 实验用品 负责人签字 | 办公用品 负责人签字 | 分实验室负责人签字 | 学生办公室 负责人签字 | 实验室总负责人签字 | 导师 签字 | 中心主任签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |